инв. № 5329  дсп

Генеральный план 
муниципального образования

«Васьковское»

Приморского муниципального района

Архангельской области

Материалы по обоснованию

Генеральный директор института,
доктор архитектуры	В.А.Щитинский

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х.Шалахина

Главный архитектор института,
почётный архитектор РФ	И.Е.Гришечкина

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской 2
доктор экономики	Г.В.Алиева

Руководитель проекта	А.В.Аверкина

Санкт-Петербург
2013

##### Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. номер | Гриф | Количество экземпляров /№ экземпляра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положения о территориальном планировании |  |  |  |  |
|  | Графические материалы н/с, |  |  |  |  |
|  | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:50000 | 11062 | Н/С | 1, экз. |
|  | Карты границ населенных пунктов, входящих в состав МО «Васьковское» | 1:10000 | 11063 | Н/С | 1, экз. |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании | - | 5328 | Н/С | 1, экз. |
|  | Прочие материалы |  |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы на электронном носителе | - | 2384 | Н/С-К | 1, экз. |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |
|  | Опорный план (Современное использование территории) | 1:50000 | 11064 | ДСП | 1, экз. |
|  | Врезка: местоположение поселения в системе муниципального района и прилегающих территорий местной системы расселения | б/м |  |  |  |
|  | Комплексная оценка территории. Карта ограничений использования территории. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:50000 | 11065 | ДСП | 1, экз. |
|  | Карта планировочной организации территории. Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения | 1:50000 | 11066 | ДСП | 1, экз. |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию | - | 5329 | ДСП | 1, экз. |
|  | Прочие материалы |  |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы на электронном носителе | - | 2385 | ДСП-К | 1, экз. |
|  | Исходно-разрешительная документация на электронном и бумажном носителе | - - | 2386 5330 | Н/С-К Н/С | 1, экз. 1, экз. |

##### Оглавление

Введение	6

1 Основные положения и идеи Генерального плана	9

1.1 Цели и задачи проекта	9

1.2 Общие сведения о муниципальном образовании	11

2 Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы	13

2.1 Климат	13

2.2 Гидрологическая характеристика	13

2.3 Рельеф и геологическое строение	16

2.3.1 Гидрогеологическая характеристика	17

2.3.2 Инженерно-геологическая характеристика	19

2.4 Земельные ресурсы	20

2.5 Лесные ресурсы	23

2.6 Животный мир	29

2.7 Минерально-сырьевые ресурсы	31

3 Комплексная оценка и планировочная организация территории	33

3.1 Современная планировочная организация территории муниципального образования «Васьковское»	33

3.1.1 Система планировочных ограничений	33

3.2 Основные направления градостроительного развития территории муниципального образования «Васьковское»	40

3.2.1 Архитектурно-пространственная организация территории	41

3.2.2 Функциональное зонирование территории	41

4 Демографический потенциал	44

5 Экономический потенциал	46

5.1.1 Промышленность	46

5.1.2 Сельскохозяйственное производство	46

5.1.3 Малое предпринимательство и торговля	47

5.1.4 Туризм и рекреация	47

5.1.5 Основные цели и задачи по развитию экономики муниципального образования	47

6 Жилищный фонд	50

6.1.1 Проектные предложения	50

7 Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение населения	54

7.1.1 Образование	54

7.1.2 Здравоохранение	55

7.1.3 Учреждения социальной защиты населения	56

7.1.4 Учреждения культуры	57

7.1.5 Физическая культура и спорт	58

7.1.6 Учреждения молодежной политики	58

7.1.7 Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения	59

8 Объекты культурного наследия	62

9 Развитие транспортной инфраструктуры	63

9.1 Внешний транспорт	63

9.2 Воздушный транспорт	63

9.3 Автомобильный транспорт	64

9.3.1 Автомобильные дороги	64

9.3.2 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	67

9.4 Пассажирский транспорт	67

9.4.1 Общественный транспорт	67

10 Развитие систем инженерной инфраструктуры	69

10.1 Водоснабжение	69

10.2 Водоотведение	72

10.3 Энергоснабжение	74

10.3.1 Электроснабжение	75

10.3.2 Теплоснабжение	78

10.3.3 Газоснабжение	83

11 Инженерная подготовка территории	85

11.2 Организация и очистка поверхностного стока	85

11.3 Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод	86

11.4 Благоустройство водотоков и водоёмов	87

11.5 Благоустройство оврагов и крутых склонов	87

12 Формирование природно-экологического каркаса территории. Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия	88

12.1 Воздушный бассейн	88

12.1.1 Состояние воздушного бассейна	88

12.1.2 Охрана воздушного бассейна	88

12.2 Водные ресурсы	89

12.2.1 Состояние водных ресурсов	89

12.2.2 Охрана водных ресурсов	90

12.2.3 Охрана подземных вод	90

12.3 Отходы производства и потребления	91

12.3.1 Существующее состояние системы санитарной очистки	91

12.3.2 Проектные предложения	92

12.3.3 Охрана зелёных насаждений	92

12.4 Особо охраняемые природные территории	94

12.5 Организация санитарно-защитных зон	95

13 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	97

13.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	99

13.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	101

13.2.1 Аварии на транспорте	101

13.2.2 Аварии на коммунально-энергетических сетях	104

13.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	105

14 Предложения по изменению границ населенных пунктов (сводный баланс использования территории)	109

15 Технико-экономические показатели	112

# Введение

Генеральный план муниципального образования «Васьковское» Приморского муниципального района Архангельской области разработан ОАО РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом, регистрационный номер: № 0124300008613000001 от 08.01.2013 г. по заданию Администрации муниципального образования «Васьковское» Приморского  муниципального района Архангельской области.

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории муниципального образования, когда определяющими становятся качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.

Рациональная организация территории муниципального образования – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, развития экономического потенциала, повышения качества жизни населения, развития всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Проект генерального плана МО «Васьковское» выполнен с использованием подосновы М 1:50000 в электронном виде в программе MapInfo.

При разработке проекта генерального плана муниципального образования «Васьковское» использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- “Объединённые схемы территориального планирования частей Архангельской области”, ООО ИТР “Град”, 2013 год;

- “Схема территориального планирования Архангельской области”, ОАО РосНИПИ Урбанистики, 2012 год;

- Районная долгосрочная целевая программа «Градостроительное развитие Приморского муниципального района на 2012 – 2013 годы».

- Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Приморский муниципальный район" на 2010 – 2015 годы"

- Целевая программа, Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Приморский муниципальный район" на 2011-2015 годы"

- Целевая программа, "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Приморском районе на 2011 – 2013 годы"

- Целевая программа "Развитие системы образования и воспитания детей в муниципальном образовании "Приморский муниципальный район" на 2011 – 2015 годы»

- Целевая программа "Активизация индивидуального жилищного строительства в МО «Приморский муниципальный район на 2012 – 2014 годы"

- Целевая программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Приморского района на 2011 – 2013 годы"

- Целевая программа "Спорт Приморья на 2011-2014 годы"

- "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений МО "Приморский муниципальный район" на 2012-2014 годы"

- Целевая программа "Дом для молодой семьи" на 2012 –2015 годы"

- Целевая программа "Социальная поддержка населения Приморского района на 2012 – 2013" годы"

- Целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в Приморском районе на 2012-2013 годы"

- Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Приморский муниципальный район" на 2012-2015 годы"

- Целевая программа "Развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств МО "Приморский муниципальный район" на 2012 – 2015 годы"

- Целевая программа "Молодежь Приморья (2012-2015 годы)"

- Целевая программа "Развитие сферы туризма в Приморском районе на 2012-2013 годы"

- Целевая программа «Градостроительное развитие территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2012-2013 годы»

- Целевая программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Приморский муниципальный район" на 2012-2016 годы".

##### Проект генерального плана муниципального образования «Васьковское» разработан коллективом архитектурно-планировочной мастерской № 2 (АПМ-2)

Руководитель АПМ-2	Г.В.Алиева

Руководитель проекта, главный инженер проекта	А.В. Аверкина

Главный архитектор проекта	П.В. Комаров

Основные положения и идеи Генерального плана муниципального образования:

М.А. Репина

П.В. Комаров

Комплексный градостроительный анализ территории:

П.В. Комаров

А.В. Аверкина

Анализ социально-экономического развития, проблемы и направления его комплексного развития:

М.А. Репина

Анализ современного использования территории муниципального образования «Васьковское» и определение потребностей в территориях на перспективу:

П.В. Комаров

Развитие транспортной инфраструктуры: 			П.Г. Атаев

Развитие систем инженерной инфраструктуры:			А.Д.Гребенюк

И.В. Лагунов

Н.С.Елисеева

Природоохранные мероприятия:			А.В.Аверкина

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:			И.О.Рогов

Графическое исполнение чертежей:	 	Д.А. Туркин

Г.В. Юдин

# Основные положения и идеи Генерального плана

## Цели и задачи проекта

Генеральный план разработан в качестве градостроительного документа нового поколения, направленного на создание условий устойчивого социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Васьковское» Приморского муниципального района Архангельской области (далее также – МО «Васьковское», муниципальное образование).

В задачу Генерального плана входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, создания предпосылок социальной стабильности, формирования благоприятной среды обитания, обеспечения экологической безопасности.

Предмет Генерального плана - пространственная организация территории в соответствии с поставленными стратегическими целями - устойчивое развитие территории.

В широком смысле, устойчивое развитие муниципального образования означает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, существенное улучшение экологической ситуации, достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития территории, экономное использование всех видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание «гуманной» среды муниципального образования.

Основной целью Генерального плана муниципального образования «Васьковское» является создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и экономики муниципального образования.

Данная цель достижима посредством обеспечения условий устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Архангельской области, Приморского района, МО «Васьковское» посредством определения назначения территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Общее состояние и качество среды муниципального образования «Васьковское» является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе муниципальных образований за размещение инвестиций. Разработка Генерального плана, как утверждаемого документа, направленного на оптимизацию пространственной среды муниципального образования и представленного в виде геоинформационной системы, является значительным положительным фактором в формировании муниципального образования.

Основными задачами Генерального плана муниципального образования являются:

- разработка стратегии градостроительной деятельности;

- разработка системы градостроительных мероприятий по устойчивому развитию муниципального образования;

- разработка первоочередных градостроительных мероприятий по улучшению условий проживания населения МО «Васьковское».

Реализация областных, районных, муниципальных программ социально-экономического развития и основных предложений Генерального плана позволит достичь к 2035 году следующих результатов:

Качественное повышение уровня жизни населения:

- формирование муниципального образования, как современного многофункционального поселения;

- расширение и увеличение разнообразия социальной сферы;

- модернизация промышленного производства;

- формирование благоприятного инвестиционного климата;

- создание новых рабочих мест.

Качественное изменение условий проживания населения:

- интенсивное жилищно-гражданское строительство и увеличение жилищной обеспеченности;

- развитие транспортного обслуживания;

- нормализация экологической обстановки;

- развитие зеленых зон и мест отдыха;

- благоустройство и инженерное оборудование территории.

## Общие сведения о муниципальном образовании

Площадь территории муниципальное образование «Васьковское» составляет 30051,7 га, население на 01.01.2013 - 1105 человек. Муниципального образования граничит с МО «Лисестровское», МО «Заостровское», МО «Приморское», г. Архангельск. Посёлок Васьково расположен в 19 км. от г.Архангельска, аэропорт Васьково расположен в 23 км. от города Архангельска.

В границы муниципального образования «Васьковское» входят территории деревни Верхние Валдушки, поселка Васьково и аэропорта Васьково.

Самым первым строительством на территории пос. Васьково было строительство аэродрома в 1934-1935гг. Этот аэродром был запасным для перелета Чкалова и Громова, а также служил для связи Челюскина и Папанина. Во время финской войны на территории аэродрома находилась ремонтная база.

В 1941 году после битвы под Москвой решили воссоздать на этом месте запасной аэродром. Всю войну аэродром служил для военных целей архангельских частей. После Победы его начали готовить к принятию больших воинских частей. По прибытии воинских частей и инженерного батальона началось строительство пос. Васьково. В 1950-1955 гг. стали возводить командирские дома, а затем и действующий жилой фонд. В 1968 году в поселке произошло памятное событие - открытие стелы «Героям- летчикам», возле которой каждый год в День Победы проходят митинги.

В 2005 году воинская часть покинула поселок. А с 01 января 2006 года поселок Васьково стал административным центром муниципального образования «Васьковское».

Социальная сфера муниципального образования «Васьковское» представлена следующими учреждениями:

- МБОУ «Васьковская средняя общеобразовательная школа» пос. Васьково

- МБОУ «Детская школа искусств № 61» пос. Васьково

- ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» "ФАП «Васьково» пос.  Васьково

- Общественные организации:

- Совет женщин

- Совет ветеранов

- Совет молодежи

- ТОС «Возрождение»

- ТОС «Авиаторы»

- ТОС «Верхние Валдушки»

На территории МО «Васьковское» расположены следующие промышленные предприятия:

- Отделение почтовой связи пос. Васьково (163512, Архангельская область, Приморский район, пос. Васьково, д. 73, кв. 48)

- ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» (аэропорт Васьково) занимающееся перевозками

- ЗАО «Валдушкилес» лесопереработка

- ЗАО «Белый медведь»  переработка леса, стройматериалы

- ОАО «Дарлес» лесопереработка, стройматериалы

- ЗАО «АрхЭнергоСтройКомплект» занимается перепродажей оборудования для энергетики

- ОАО «Архресурс» переработка металлолома, автовесы.

# Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы

## Климат

Близкое расположение к арктическим морям и Северному ледовитому океану  обуславливает суровый климат.

Климат умеренно-континентальный, морской с продолжительной зимой и коротким прохладным летом. Зима длинная (до 250 дней) и холодная, с температурой воздуха до минус 26 градусов С° и сильными ветрами. Средняя температура января – 15 градусов, Лето прохладное. Средняя температура июля + 16 градусов тепла.

Осадков от 400 до 600 мм в год. В среднем за год около 27% всех осадков выпадает в виде снега, 55 % - в виде дождя и 12% приходится на мокрый снег и снег с дождем.

Характерна частая смена воздушных масс, поступающих из Арктики и средних широт. Погода крайне неустойчива.

Длина светового дня колеблется от 3 часов 30 минут (22 декабря) до 21 часа 40 минут (22 июня).

## Гидрологическая характеристика

Рассматриваемая территория характеризуется избыточным увлажнением (превышением атмосферных осадков над испарением) и, как следствие, значительной заболоченностью, развитой системой мелких речек и ручьев и наличием множества мелких озер.

Режимные гидрологические наблюдения на реках МО «Васьковское», относящихся к категории малых водотоков 3-4 порядка, не проводятся. Регулярные наблюдения за режимом Иласского болотного массива ведутся на болотной станции «Брусеница», расположенной в его центральной части. Приведенная ниже краткая характеристика гидросети основана на данных Государственного водного реестра и анализе топографических материалов.

Многочисленные мелкие реки и ручьи на территории муниципального образования «Васьковское» протекают в лесистых преимущественно заболоченных торфянистых берегах, характеризуются буроватым оттенком воды, обогащенной окислами железа, чередованием небольших перекатов и плесов и, соответственно, различной скоростью течения, составляющей в среднем 1-2 м/с. Средняя ширина русла водотоков не превышает 10-20 м, на плесах расширения русла наиболее крупных рек территории достигают 30-50 м. Во время весеннего снеготаяния уровень воды значительно поднимается (до 1-1,5 м), затапливая местами берега. Населенных пунктов по берегам рек на территории муниципального образования нет, кроме дер. Верх. Валдушки, расположенной в крайней северной части муниципального образования «Васьковское» на берегу протоки Исакогорка (Цигломинка).

Крайняя северная граница МО «Васьковское» на участке 1,3 км проходит по оси протоки Исакогорка (Цигломинка) реки Сев.Двина, впадающей к Никольский рукав ее дельты. Длина протоки 26 км.

В северной части муниципального образования «Васьковское» находится исток из оз.Коровье  и участок (4 км) верхнего течения ручья Ильментов общей длиной около 15 км, впадающего в протоку Исакогорка в ее приустьевой части.

В западной части рассматриваемой территории протекают ручьи Павковский Исток, Шаховский Исток, Соленый Исток, Андоерский Исток – верхние притоки реки Лита длиной менее 10 км каждый.

В южной части муниципального образования «Васьковское» располагается Иласский болотный массив, занимающий около 30 % общей площади муниципального образования и являющийся источником питания наиболее крупных водотоков территории -  рек Шухта, Мал.Брусовица, Кузьмиха, Илас.

Река Шухта длиной 16 км стекает с Иласского болота на запад, впадая в р.Лая (за пределами рассматриваемой территории).

Река Мал.Брусовица длиной около 7 км берет начало в топях южной окраины болота, протекает в юго-восточном направлении через оз.Лебяжье, впадает в р.Брусовица. Река Брусовица – самый крупный водоток в границах рассматриваемой территории, охватывающих участок ее верхнего течения длиной около 12 км. Общая длина реки Брусовица – 68 км, впадает она в в р.Смердье на территории МО «Город Новодвинск».

Река Кузьмиха, левый приток р.Илас, имеет длину около 11 км, протекает по центральной части территории МО «Васьковское в северо-восточном направлении, также стекая с Иласского болота. Впадает в р.Илас. На всем своем протяжении находится в границах муниципального образования.

Река Илас вытекает из оз.Иласского – самого крупного водоема озерно-мочажинного комплекса Иласского болотного массива, протекает по рассматриваемой территории в северном направлении вдоль ее восточной границы, имеет длину 17 км, впадает в оз.Лахта (на территории МО «Катунинское»).

Иласский болотный массив длиной по простиранию около 17 км и шириной 3,8 км имеет общую площадь 88,95 км2. Он расположен в заболоченной части зоны таежных лесов в 30 км к юго-юго-западу от г.Архангельска на водоразделе рек Брусовица, Шухта, Илас и Бабья, входящих в бассейн Северной Двины.

Этот болотный массив представляет собой систему плоско-выпуклых грядово-мочажинных верховых болот высокой степени обводненности с озерково-мочажинными комплексами в их центральных частях. Относится к категории трясинных непроходимых болот. Глубина болот комплекса в среднем составляет более 2 м. В пределах массива 5,4 % площади приходится на суходольные острова, представляющие собой облесенные гривы по периферии отдельных болот. Порядка 2,5 % занимают озера, среди которых самым крупным является сточное озеро Иласское с площадью зеркала 1,9 км2 и максимальной глубиной 2,5 м.

Болото Иласское, относится к типу олиготрофных болот (верховые болота с типом гидрологического питания за счет атмосферных осадков), в наибольшей степени нуждающихся в охране. В природе такие болота выполняют важные функции сохраняя влагу, которая в конечном итоге питает озера и подземные воды. Это важнейшие регуляторы водообмена с атмосферой, препятствующие усилению парникового эффекта. Болота являются естественными фильтрами воды, обеспечивая ее чистоту в подземных месторождениях. Хрупкую экосистему олиготрофных болот легко разрушить. Как показал негативный опыт мелиоративных мероприятий на таких территориях, положительный результат их сельскохозяйственного использования был получен только в первые годы после осушения, в дальнейшем они превращаются в бросовые земли.

Многочисленные озера территории муниципального образования «Васьковское» по размерам мелкие - имеют площадь водного зеркала менее 0,5 км2, за исключением оз.Андозеро (площадь 1 км2) - в крайней западной части муниципального образования, и оз.Иласского (площадь 1,9 км2) - на крайнем востоке территории. Все озера ледникового происхождения, их берега лесистые, участками заболоченные и заросшие камышом, дно песчаное. Глубина наиболее крупного озера Иласского достигает 2,5 м.

Хозяйственное использование поверхностных вод

Лесные озера и реки МО «Васьковское» в хозяйственных целях используются весьма ограниченно. Исключение составляет группа мелких озер: Большое Павково, Малое Павково, Сторожье, Коровье, Плотское, Ямное, Васьково, Лопатное (Питьевое), сосредоточенных в северной части муниципального образования (около ж/д Архангельск-Северодвинск).

Эти озера наиболее приближены к обжитым местам: пос. Васьково, аэропорт «Васьково», садоводческим некоммерческим товариществам и находятся в радиусе 3 км от административного центра муниципального образования– пос. Васьково. Вода в озерах чистая, имеет легкий светло-коричневый цвет.

Одно из озер этой группы – оз. Большое Павково, находящееся между СНТ «У озера» и СНТ «Озерное», используется для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Васьково и аэропорта «Васьково». Вода в этом озере практически не прогревается, что свидетельствует о его питании донными родниками.

Водные объекты рассматриваемой территории не относятся к категории промысловых - их рыбопродуктивность не превышает 4 кг/га. В озерах и реках разрешен спортивный и любительский лов рыбы в рамках действующего законодательства. Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: хариус, лещ, плотва, окунь, ёрш, щука.

В настоящее время акватории озер и территории, прилегающие к ним, посещаются рыбаками-любителями, отдыхающими из областного центра и активно используются дачниками. В результате экосистемы водных объектов подвергаются значительному негативному воздействию и нуждаются в охране.

Озерам, служащим источниками водоснабжения населения, должен быть присвоен соответствующий официальный статус с установлением зон санитарной охраны и ограничениями в использовании территорий, прилегающих к водозаборам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В числе основных мероприятий по реабилитации водных экосистем на территории муниципального образования «Васьковское» должна быть проведена разработка проектов водоохранных зон, вынос их границ в натуру, установка аншлагов, оборудование мест массового отдыха на воде (пляжей) на наиболее посещаемых водных объектах.

В соответствии с протяженностью водотоков и площадью водоемов и согласно нормативам Водного кодекса РФ, минимальная ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов территории муниципального образования «Васьковское» приводится в табл. 2.2-1.

Таблица 2.2-1 Водоохранные зоны (ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП) водных объектов МО «Васьковское» (по нормативам ВК РФ)

| № п/п | Название водного объекта | Площадь зеркала озер (км2) Общая протяженность рек (км) | Ширина ВОЗ (м) | Ширина ПЗП (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озера |  |  |  |  |
| 1 | Иласское* | 1,9 | 50 | 50 |
| 2 | Андозеро | 1,0 | 50 | 50 |
| Реки |  |  |  |  |
|  | протока Исакогорка* | 26 | 200 | 50 |
| 6 | Брусовица* | 68 | 200 | 50 |
| 1 | Илас* | 17 | 100 | 50 |
|  | Шухта* | 16 | 100 | 50 |
|  | Кузьмиха | 11 | 100 | 50 |
|  | руч.Ильментов | 15 | 100 | 50 |

* - по материалам Лесохозяйственного регламента Архангельского лесничества (Архангельский филиал ФГУП»Рослесинфорг», 2012 г.) ВОЗ выделены только для указанных водоемов  и водотоков (для оз.Иласского – 100 м).

## Рельеф и геологическое строение

Муниципальное образование «Васьковское» располагается на левом берегу р. Цигломинка (Исакгорка). Рельеф территории равнинный, слабоволнистый, со слабым уклоном на юго-запад. Преобладающая высота местности – до 100 м. Общий равнинный характер рельефа нарушается многочисленными протоками, староречьями и ложбинами.

В геологическом строении территории принимают участие отложения четвертичного возраста.

Болотные отложения представлены торфами средней мощности. Торф среднеразложившийся, бурый влажный и водонасыщенный, мощностью от 0,5 до 3,5 м. Залегает он с поверхности на аллювиальных суглинках в пониженных элементах рельефа.

Современные аллювиальные отложения представлены суглинками, песками, супесями. Развиты аллювиальные отложения по всей территории с поверхности и только в понижениях уходят под торф.

Суглинки средние, реже легкие, коричневые, от тугопластичных до полутвердых с линзами песка и включением растительных остатков, мощностью от 0,2 до 3,0 м.

Верхняя морена (валунные суглинки) и отложения приледниковых озер и протоков (глины, пески, галечники, торфы) обычно прикрыты сверху слоем покровных безвалунных суглинков, имеющих мощность 2-4 м и почти повсеместно являющихся материнской породой для почв.

### Гидрогеологическая характеристика

Гидрогеологические условия территории муниципального образования и сопредельных территорий характеризуются распространением подземных вод в четвертичных ледниковых отложениях (первый от поверхности горизонт грунтовых вод – верховодка), в четвертичных аллювиальных отложениях палеодолины р.Сев.Двина, а также в терригенных каменноугольных отложениях палеозойского чехла.

Поверхность грунтовых вод песчано-глинистых ледниковых отложений в сглаженном виде повторяет очертания рельефа и местами - на низменных плоских и слабоволнистых равнинах, во впадинах между холмами и грядами, смыкается с болотными водами. Уровень вод этого горизонта на плоских междуречьях составляет 1-3 м иногда (в водообильные годы) - менее 1 м, вблизи мест разгрузки (у бортов долин и котловин) – до 5 м, на вершинах камовых холмов и гряд уровень грунтовых вод лежит на глубине 10-15 м и более. Подземные водоразделы, как правило, совпадают с поверхностными. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, сток направлен к местам разгрузки - к глубоко врезанным речным долинам и озерным котловинам. Воды этого горизонта ограниченно используются посредством колодцев в дачных хозяйствах, но их качество, как правило, не отвечает санитарным нормам из-за незащищенности от поверхностного загрязнения.

Подземные воды аллювиальных четвертичных отложений связаны с песчаными и гравийно-галечными отложениями палеодолиы р.Сев.Двина и с подрусловыми современными отложениями. Этот водоносный горизонт рассматривался как перспективный для водоснабжения г.Архангельск – выше города по течению р.Сев.Двина разведано месторождение пресных подземных вод Белогорское. Но использование перспективных площадей распространения подрусловых водоносных отложений осложняется проблемами, связанными со сложными гидрохимическими условиями: нитратные загрязнения от сельскохозяйственных удобрений, повышенное содержание железа.

Воды этого горизонта ограниченно используются посредством колодцев в приречных населенных пунктах области и в частности в деревне Верх. Валдушки муниципального образования «Васьковское», но их качество, как правило, не отвечает санитарным нормам из-за незащищенности от поверхностного загрязнения и гидравлической связи с загрязненными поверхностными водами р.Сев.Двина.

Подземные воды нижне-каменноугольного водоносного комплекса вскрыты на территории соседнего с МО «Васьковское» – МО «Лисестровское»  в 1,5-3 км от оз.Холмовского. По гидрогеологическому районированию («Гидрогеология СССР» 1978 г.) территория муниципального образования «Васьковское» располагается в краевой зоне Северодвинского артезианского бассейна порово-пластовых вод, представленной здесь только наименее водообильными в составе водовмещающих палеозойских и мезозойских толщ бассейна нижне-каменноугольными терригенными, преимущественно глинистыми (аргиллитистыми), отложениями. Разрез нижнего карбона имеют мощность около 100 м и в целом характеризуются низкой водообильностью (удельный дебит скважин составляет 0.36 л/с).

В непосредственной близости от восточных границ муниципального образования «Васьковское» (на территории МО «Лисестровское») разведаны два мелких месторождения пресных подземных вод нижне-каменноугольного водоносного комплекса: Лесное и Черненское.

Лесное месторождение питьевых подземных вод расположено в 27 км к ЮВ от г. Архангельска по автомагистрали Архангельск – Вологда, в 1,5 км к Ю от озера Холмовского. Месторождение разведано в 2000 г. ООО «Лесной источник», эксплуатируется с 2001 г. той же организацией, осуществляющей добычу питьевых подземных вод с целью розлива. Добыча подземных вод производится одной водозаборной скважиной глубиной 78 м; дебит скважины составляет 2,3 л/с., водоотбор – 0,03 тыс.м3/сут. При условии необходимой водоподготовки по железу и мутности, запасы подземных вод утверждены для промышленного розлива в количестве 145 м3/сут. (ТКЗ № 3 от 27.06.2000). Бутилированная вода носит название «Акварель».

Черненское месторождение питьевых подземных вод (автономный участок) разведано ЗАО «Источник» в 2002 году с целью добычи подземных вод для розлива. Расположено на правом берегу р. Черной, в 2,5 км северо-восточнее оз. Иласского между автомобильной и железной дорогами Архангельск-Вологда. Запасы месторождения составляют 100 м3/сут. (ТКЗ №53 от 06.11.02). Месторождение не эксплуатируется, разведанный участок не вовлечен в эксплуатацию из-за отсутствия технологии водоподготовки по барию.

Непосредственно на территории МО «Васьковское» месторождений пресных подземных вод не обнаружено. Водоснабжение административного центра – пос.Васьково, и наиболее крупного предприятия муниципального образования– аэропорта «Васьково» (ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд»), осуществляется за счет поверхностного источника – озера Большое Павково.

### Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологические условия описываемой территории однообразны, характеризуется преимущественно равнинным рельефом, близким залеганием уровня грунтовых вод. Фактором, осложняющим ее строительные условия, являются процессы заболачивания и наличие участков рельефа с уклоном поверхности от 10% и более.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории района и по степени пригодности ее для строительства выделены следующие категории:

- территории благоприятные для освоения

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории неблагоприятные для строительства.

К территориям благоприятным относится равнина с уклонами не более 10 %, уровень грунтовых вод залегает на глубине более 2 м, занимают большую  часть муниципального образования. Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений являются аллювиальные суглинки и глины с включением гравия и гальки. Расчетные сопротивления грунтов основания, согласно СНиП 2-02.01-83 изменяются от 2,0-2,5 до 3,0 кгс/см². Песчаные отложения, развитые на рассматриваемой территории, в целом являются надежными основаниями, с расчетным сопротивлением в зависимости от водонасыщенности - 1,5-2,5 кг/см².

К ограниченно благоприятной для строительства относится заболоченная равнина, преимущественно с уклонами поверхности не более 5 %, территории с уклонами поверхности не более 10-20%. Грунтовые воды залегают на глубине до  2 м. Освоению территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

При использовании Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений являются моренные суглинки и глины с включением гравия и гальки, песчаные отложения.

На заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см² и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

Моренные суглинки и глины служат надежным основанием для любых видов сооружений. Условное расчетное давление на них берется в соответствии со СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений». Расчетные сопротивления грунтов основания в зависимости от состава будут изменяться 1,5-2,0 до 3,0 кгс/см². Следует отметить, что на ограниченных участках могут быть встречены пески пылеватые и глины текучей консистенции, расчетное сопротивление на которых снижается до 1,0 кгс/см² и менее. Строительство в таких случаях должно вестись с применением свайных фундаментов (это касается как деревянных, так и кирпичных сооружений).

К территориям неблагоприятным для строительства являются участки рельефа с уклонами поверхности более 20 %. При проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо руководствоваться СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Выводы:

- Территория МО «Васьковское» характеризуется благоприятными и ограниченно благоприятными инженерно-геологическими условиями для строительства.

- Территории ограничено благоприятные и неблагоприятные для основания получили развитие в северной, центральной и юго-восточной части муниципального образования

- Ограничивающим градостроительное освоение фактором является развитый, на большей части территории, процесс заболачивания и заторфовывания территории, наличие участков рельефа с уклоном поверхности 10% и более.

- Освоение заболоченных территорий с близким залеганием уровня грунтовых вод требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке, создание локальных средств инженерной защиты (организация пластовых, пристенных и кольцевых дренажей).

- Одновременно с понижением уровня грунтовых вод, организацией поверхностного стока, регулированием русел водотоков, предусматривается подсыпка заболоченных, заторфованных территорий минеральным грунтом с предварительным осушением участков. Поверхность болот подсыпается любыми местными грунтами слоем 0,7-1,0 м, за исключением переувлажненных. Предпочтительны песчаные грунты с пригрузкой их слоем растительной земли. Наряду с подсыпкой осуществляется вертикальная планировка, а также окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

- При проектировании и строительстве зданий и сооружений на ограничено благоприятных и неблагоприятных территориях необходимо руководствоваться СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

## Земельные ресурсы

Данные по площади муниципального образования и по площади различных категорий земель приведены на основании обмера чертежа.

Общая площадь муниципального образования МО «Васьковское» составляет  30051.7 га.

Структура земельного фонда муниципального образования МО «Васьковское» представлена в Таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1. Структура земельного фонда

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 746,4 | 2,5 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 139,9 | 0,5 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 23999,7 | 79,9 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 25,0 | 0,1 |
| 5 | Земли лесного фонда | 5140,7 | 17,1 |
| 7 | Итого в административных границах: | 30051,7 | 100,0 |

Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Площадь данной категории земель в границах муниципального образования составляет 746,4 га (2,5 %).

В состав данной категории земель входят садовые некоммерческие товарищества, общей площадью 585,4 га.

Земли населенных пунктов

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Общая площадь данной категории составляет 139,9 га (0,5 %). В муниципальном образовании отсутствуют утвержденные областным законом границы населенных пунктов.

Состав земель населенных пунктов представлен в Таблице 2.4-2.

| № п/п | Населенные пункты | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Васьково | 94,7 | 67,7 |
| 2 | д. Верхние Валдушки | 45,2 | 32,3 |
| 3 | Итого: | 139,9 | 100,0 |

В границах муниципального образования «Васьковское» расположен Аэропорт Васьково, на территории которого расположен жилой дом. По предоставленным исходным данным, территория аэропорта находится на землях промышленности, транспорта и иного специального назначения. Таким образом, эти земли отнесены к землям обороны и безопасности. Поэтому в таблице 2.4-2 нет информации об Аэропорте Васьково.

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Общая площадь данной категории земель составила 23999,7 га (79,9 %).

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения представлены землями занятыми железными дорогами, федеральными и региональными автомобильными дорогами, инженерными объектами (электроподстанции, опоры ЛЭП и т.д), объектами промышленности и объектами обороны и безопасности.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

Данная категория земель представлена базой отдыха, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 29:16:205301:26. Площадь данной категории земель составляет 25,0 га.

Земли лесного фонда

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к категории земель лесного фонда относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным территориям отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). Земли лесного фонда представлены Исакогорским участковым лесничеством Архангельского лесничества Архангельской области. Общая площадь земель лесного фонда составляет 5140,7 га (17,1 % всей территории «Васьковского» муниципального образования).

Выводы:

- Отсутствие утвержденных границ населенных пунктов создает сложности при предоставлении земельных участков для различного вида использования. В основном эта проблема возникает при выделении новых земельных участков под строительство индивидуальной жилой застройки.

- Данные по существующим границам категории земель населенных пунктов требуют уточнения

- Отрицательным фактором является «мозаичность» распределения земельных участков, находящихся в частной собственности. Среди земельных участков, предоставленных для индивидуального жилого строительства (категория земель населенных пунктов), попадаются участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства (категория земель сельскохозяйственного назначения). Включение в проектируемые границы населенных пунктов земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, потребует согласия собственников этих земельных участков (т.к при включении в границы населенных пунктов повысится кадастровая стоимость земельного участка, а соответственно повысится налог на землю).

- Не определено, на каких категориях земель расположены кладбища. Кладбища могут располагаться либо на землях населенных пунктов, либо на землях промышленности и иного специального назначения. В случаях, когда кладбище является объектом культурного наследия, оно может находится на землях особо охраняемых территорий.

## Лесные ресурсы

По лесорастительному районированию европейской части России территория МО «Васьковское» относится к северо-таежному лесному району таежной лесорастительной зоны европейской части РФ (Перечень лесных районов Российской Федерации. Приказ МПР от 28.03.2007 № 68). Для северо-таежного района европейской части тайги характерно выраженное преобладание хвойных лесов из ели и сосны. Мягколиственные породы: береза, осина, ольха и ива, не выходят за пределы примеси в составе насаждений. В претерпевших антропогенное воздействие лесах преобладают мягколиственные породы, под пологом которых медленно развивается ель, со временем способная занять главенствующее положение.

Облесенность территории муниципального образования «Васьковское» составляет около 70 %, но значительная часть лесных земель представлена редкостойными заболоченными лесами (облесенными гривами по периферии отдельных болот). Наиболее широко крупные болотные массивы распространены в южной части территории муниципального образования (Иласский болотный массив, болотный массив к югу от оз.Шухотское). Наиболее крупная площадь проведения лесомелиоративных работ располагается в центральной части муниципального образования, вокруг мелкого озера Долгое, к югу от ж/д Архангельск-Северодвинск. Площадь, пройденная просеками и осушительными каналами здесь занимает 9 км².

В границах МО «Васьковское» располагается часть участкового лесничества Исакогорское Архангельского центрального лесничества - территориального органа Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Общая площадь земель лесного фонда составляет 5140,7 га (17,1 % всей территории «Васьковского» муниципального образования).

Также на территории муниципального образования имеются леса Приморского военного лесхоза (ФГУ №155 Военный лесхоз ГЛАВ КЭУ МО РФ). Леса Приморского военного лесхоза по материалам лесоустройства 2012 года («Лесохозяйственный регламент Архангельского лесничества», 2012 г.) находятся в ведении федерального органа исполнительной власти по вопросам обороны. Часть лесов муниципального образования «Васьковское» располагаются на землях Минобороны и, после вывода отсюда воинских формирований и реорганизации их инфраструктуры, еще не переданы в лесной фонд. Их использование регламентируется законодательством РФ («Порядок ведения лесного хозяйства, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях обороны» утвержден Рослесхозом и Минобороны РФ 05.06.1998 г.).

Леса лесного фонда МО «Васьковское» относятся к защитным лесам зеленой зоны Архангельской городской агломерации (районов городского округа «Город Архангельск» - Исакогорка, Лесная речка). С учетом особенностей правового режима в них выделяется участок, имеющий дополнительные ограничения в использовании – это часть лесов лесного фонда площадью 3200 га в северной части Исакогорского лесничества, находящаяся на землях Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения.

В случае, когда леса одновременно выполняют несколько защитных функция, они в учетных документах относятся к той категории защитных лесов, режим пользования которой отличается более строгими ограничениями, но при использовании лесов учитываются ограничения, накладываемые и оставшимися в тени категориями. По степени значимости и, соответственно, по строгости режима использования защитные леса муниципального образования «Васьковское» имеют следующую иерархию (Лесной кодекс РФ):

- леса, расположенные на особо охраняемой природной территории «Беломорский государственный природный биологический заказник регионального значения»;

- леса зеленых зон вокруг населенных пунктов;

Использование лесов на территории Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения регламентируется «Положением о Беломорском государственном природном биологическом заказнике регионального значения». Насаждения Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения, выполняют в основном водоохранные функции, что требует специальных условий для назначения рубок ухода в нем - в частности высокой сомкнутости крон. При повыдельном анализе базы данных (Лесохозяйственный регламент Архангельского лесничества) выявлено, что насаждения заказника не нуждаются в рубках ухода, соответствующих их целевому назначению.

В лесах зеленой зоны Архангельской городской агломерации запрещается проведение сплошных рубок, за исключением, случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно- гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Сплошные рубки допускаются также в случаях установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 м и ее протяженности не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам.

Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, рубки обновления, рубки переформирования, ландшафтные рубки, иные виды рубок ухода за лесами), направленные на улучшение породного состава и качества древостоев, повышение полезных функций лесов, осуществляются в форме выборочных рубок.

В защитных лесах указанных категорий ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности. При проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в рубку назначаются деревья и кустарники в следующей очередности: погибшие и поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные в смешанных насаждениях менее долговечных пород и генераций, перестойные и спелые деревья других пород, утрачивающие жизнеспособность, устойчивость, способность выполнять полезные целевые функции.

В лесах зеленой зоны допускается проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой интенсивности при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20-25% и 10-15% общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов.

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины при рубках ухода за лесами средневозрастных, приспевающих, спелых перестойных насаждений установлены «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом Министерством Природных Ресурсов России от 16.07.2007 г. № 185. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарные рубки) установлены «Руководством по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий», утвержденных приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. № 523.

В лесах зеленой зоны запрещается:

- использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использования лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие Лесного кодекса РФ, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий);

- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведения изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

- массовый выпас скота;

- использование токсических химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях;

- использование токсических химических препаратов для обработки почвы при лесовосстановлении, агротехнический уход за лесными культурами;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений. сбор лесной подстилки;

- заготовка живицы;

- подсочка березы.

Лесохозяйственный регламент Архангельского лесничества не предусматривает проведение каких-либо рубок в защитных лесах. Выборочные рубки в спелых и перестойных лесах назначены только в категории защитных лесов за пределами рассматриваемой территории – «леса, расположенные в лесотундровых зонах». Таким образом, защитные леса МО «Васьковское» исключены из расчета лесосеки по выборочным рубкам.

Из всех видов разрешенного использования лесов муниципального образования «Васьковское» – заготовка пищевых лесных ресурсов (кроме сбора березового сока) и сбор лекарственных растений, сенокошение, пчеловодство, осуществление научно-исследовательской деятельности, строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередачи, линий связи, подземных трубопроводов, осуществление религиозной деятельности, осуществление рекреационной деятельности,  основным здесь является рекреационное лесопользование.

На территории муниципального образования «Васьковское» нет участков лесного фонда переданных в аренду специально для осуществления рекреационной деятельности. Вокруг города Архангельска выделена зеленая зона, в которую вошли Исакогорское, Архангельское и Усть-Двинское участковые лесничества (первое из них – почти полностью в границах МО «Васьковское»).

Для лесов вокруг Архангельской городской агломерации характерен рекреационный отдых на расстоянии до 40-45 км Леса вблизи населенных пунктов используются местным населением для семейного отдыха. Основные виды (формы) отдыха - лесная пешеходная экскурсия, сбор грибов и ягод, бивачная рекреация, лесной туризм, любительское рыболовство, На примыкающих к населенным пунктам лесах проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.

Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности установлены в соответствии с утвержденными «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».

Количество посетителей, допустимое в лесах рекреационного назначения без значительного нарушения в них природной среды при условии проведения мероприятий, способствующих повышению устойчивости насаждений к рекреационным нагрузкам, установлены по «Шкале предельно допустимых рекреационных нагрузок на 1 га лесного фонда в различных условиях лесорастительных зон» (табл. 2.5-1).

Таблица 2.5-1. Максимальные нормы допустимых рекреационных нагрузок на лесные площади (чел./га)

| Протяженность дорожной сети на 1000 га лесного фонда, км | Преобладающие породы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ель, пихта | сосна, лиственница, кедр | осина, ива | береза |
| Молодняки |  |  |  |  |
| До 10 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| 11-15 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| 16-20 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 1,9 |
| 21-25 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 2,1 |
| Более 25 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
| Средневозрастные и приспевающие насаждения |  |  |  |  |
| До 10 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| 11-15 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
| 16-20 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
| 21-25 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
| Более 25 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,9 |
| Спелые и перестойные |  |  |  |  |
| До 10 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| 11-15 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,9 |
| 16-20 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| 21-25 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 2,4 |
| Более 25 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 2,6 |

Рекреационное лесопользование в зеленой зоне Архангенльской городской агломерации носит в настоящее время стихийный характер. С целью отдыха лес посещают горожане, жители поселков и деревень. Для рекреации используются леса, которые совсем недавно считались недоступными. С развитием дорожной сети места отдыха отодвигаются от окрестностей населенных пунктов к примечательным природным объектам: берегам рек, озер, обладающим большой эстетической ценностью.

Водные объекты сконцентрированные в радиусе 3 км вокруг административного центра муниципального образования «Васьковское» – пос.Васьково (озера Большое Павково, Малое Павково, Тарзановка, Цурумное, Дальнее, Коровье, Ямное, Васьково и примыкающие к ним леса образуют единое рекреационное целое и создают благоприятные условия для отдыха, спорта и туризма. Но рекреационная нагрузка на них уже сейчас избыточна и будет возрастать. Наибольший прессинг на экосистемы малых озер оказывают садоводческие товарищества, тяготеющие к их берегам. Рекреационное использование в чрезмерных масштабах оказывает негативное влияние на лесные биогеоценозы.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах. Всякого рода запрещения и ограничения посещения леса малоэффективны. Разумнее создать такие условия для отдыхающих, которые бы эффективнее запретов удерживали их в оборудованных для отдыха местах. В таких местах лесохозяйственные мероприятия должны учитывать потребность населения в отдыхе.

Задачами ведения лесного хозяйства в рекреационных зонах являются:

- формирование долговечных, здоровых насаждений, отличающихся высокими санитарно-гигиеническими и ландшафтно-эстетическими свойствами, устойчивых к неблагоприятным факторам среды;

- охрана лесов от пожаров, нарушений лесного законодательства, защита лесов от вредителей и болезней;

- предотвращение (снижение) рекреационной деградации лесной среды;

- регулирование рекреационных нагрузок;

- благоустройство лесных участков;

- сохранение биологического разнообразия;

- соблюдение установленного режима лесопользования;

- сохранение наиболее ценных природных объектов.

Для зеленой зоны Архангельской городской агломерации, значительную часть которой занимают леса МО «Васьковское», необходимо функциональное зонирование, основными задачами которого являются:

- снижение антропогенного воздействия на природные комплексы за счет дифференцированной планировочной структуры и регулирования рекреационного воздействия;

- создание системы отдыха, предполагающей свободу выбора рекреационных занятий;

- устойчивое природно-хозяйственное развитие территории.

В целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в лесах рекреационного назначения могут быть организованы:

- туристические станции, туристические тропы и трассы;

- проведение культурно-массовых мероприятий;

- пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом или на повозках);

- занятия изобразительным искусством;

- познавательные и экологические экскурсии;

- спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу;

- физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.). Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты, не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление бытовым мусором, иными видами отходов, проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Активный отдых на воде осуществляется на живописных и безопасных для здоровья и жизни людей водоемах. Открытые водоемы с чистой водой должны в теплое время года быть доступны для купания населения. Места, выделенные для купания и пляжи, должны быть удобными, безопасными для населения, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

Водные объекты используются для массового отдыха, туризма и спорта в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления по согласованию с уполномоченными Правительством РФ федеральными органами исполнительной власти в области управления использованием и охраной водного фонда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, с соблюдением требований охраны жизни людей на воде.

## Животный мир

Северная часть территория МО «Васьковское» является фактически пригородной зоной города Архангельск – расстояние до г.Архангельска 16 км, до юхного его района - Исакогорки, 12 км. Она пересечена в широтном направлении ж/д Архангельск-Северодвинск. От ж/д к северу располагаются обжитые территории: пос. Васьково, аэропорт «Васьково», дер. Верхние Валдушки, 11 садовых некоммерческих товариществ (СНТ): СНТ «Васюки», СНТ «Луч», СНТ «Надежда», СНТ «Ново-Иласское», СНТ «Озерное», СНТ «Полет», СНТ «Полянка», СНТ «Связист», СНТ «Строитель», СНТ «Тайга», СНТ «У озера».

Кроме того, до недавнего времени (до 2005 г.) посёлок Васьково был закрытым военным гарнизоном, в котором располагались части ПВО и Военно-транспортной авиации России. В крайней восточной части территории муниципального образования - к северу от Иласского болотного массива, в 1 км к западу от ж/д Архангельск-Вологда и автомагистрали М-8, находится бывший испытательный стрелковый полигон (танкодром танкового полка мотострелковой дивизии) площадью около 6 км2.

Все приведенные факторы свидетельствуют о значительном негативном антропогенном воздействии на северную часть территории МО «Васьковское» и не способствуют большому разнообразию видов и высокой численности представителей фауны.

В направлении к югу от ж/д Архангельск-Северодвинск (17 км до южной границы МО «Васьковское») и далее на юг и юго-запад до ж/д ветки Обозерский-Онега (80-90 км от пос. Васьково вглубь территории Архангельской области) населенных пунктов и транспортных коммуникаций (кроме лесовозных дорог) нет. Таким образом, в южной части территории муниципального образования «Васьковское» условия для обитания диких животных и птиц более благоприятны.

По свидетельству сравнительно отдаленной и труднодоступной болотной станции «Брусовица», находящейся в центральной части Иласского болотного массива, здесь встречаются такие крупные млекопитающие, как бурый медведь, рысь, волк и мелкие – лисица, заяц-беляк, белка.

Иласский болотный массив, представляющий собой обширное заболоченное северо-таежное редколесье с озерами и ручьями, является местом сезонной концентрации водоплавающих птиц на пролете, гнездовании и линьке. Одно из озер центральной части болотного массива носит название Лебяжье, что, возможно, говорит о посещении этих мест этой редкой птицей, занесенной в общероссийскую и областную Красные Книги.

Оценить численность представителей животного мира на сравнительно небольшой (17 км х 22 км) территории муниципального образования «Васьковское» не представляется возможным, т.к. большинство из них относится к мигрирующим видам.

Охотничьими угодьями в границах муниципального образования «Васьковское» является территория, охватывающая Иласский болотный массив, в границах: от точки, делящей просеку направлением север-юг между кв. 14 и 15 Военного лесхоза пополам, направление на юго-восток по северной кромке болота Иласское до реки Илас, далее по левому берегу р.Илас до озера Иласское, далее по северному берегу оз.Иласское до кромки болота и по кромке болота 1,5 км направлением северо-восток до железной дороги Архангельск-Вологда, далее по железной дороге мимо ж/д станции Брусеница до ж/д остановки 1096 км, далее по левому берегу реки Брусовица до р.Мал. Брусовица, далее по левому берегу р. Мал. Брусовица через западную часть озера Лебяжье до истока р.Мал. Брусовица, далее по прямой на запад до правого берега реки Шухта, далее от правого берега р.Шухта на северо-восток по кромке болота  Иласское до точки, делящей просеку направлением север-юг между кварталами 14 и 15 Военного лесхоза пополам.

Озера и реки муниципального образования «Васьковское» не являются промысловыми - их рыбопродуктивность не превышает 4 кг/га. В них разрешен спортивный и любительский лов рыбы на ручную снасть. Ихтиофауна водоемов территории представлена следующими видами рыб: хариус, лещ, плотва, окунь, ёрш, щука.

## Минерально-сырьевые ресурсы

Основу минерально-сырьевой базы МО «Васьковское» составляют неметаллические полезные ископаемые, которые являются пригодными для производства строительных материалов. Краткий перечень месторождений представлен в таблице. Краткая характеристика по месторождениям представлена ниже.

Пески для бетона и силикатных изделий

На территории муниципального образования располагается два месторождения песков для бетона и силикатных изделий – 16 км и 18 км. Суммарные запасы по месторождениям по категории А+В+С1 – 13877,0 тыс. м³, по категории С2 – 1531,0 тыс.м³. Разрабатываемых месторождений нет. Месторождения составляют государственный резерв.

Пески строительные

На территории муниципального образования расположено 4 месторождения песков строительных: 16 км-II, 16 км-III, Иласский 1 участок недр, Кузьмиха. Все месторождения разрабатываются предприятиями: ООО «Двиналессервис», ОАО «Архангельское ДУ». Суммарные запасы по месторождениям составляют по категории А+В+С1 – 1622,0 тыс. м³.

Песчано-гравийные смеси

На территории муниципального образования расположено одно месторождение песчано-гравийных смесей – Кв. 26 с запасами по категории А+В+С1 – 15,64 тыс. м³, по категории С2 – 15,64 тыс.м³. Месторождение на консервации.

Таблица 2.7-1. Месторождения полезных ископаемых МО «Васьковское».

| № п/п | Название месторождения | Запасы на 01.01.2012 |  | Тип МПИ | Лицензия | Предприятие владелец лицензии | Состояние промышленного освоения месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВС1 | С2 |  |  |  |  |
|  | 16 км | 7129,00 | 0,00 | Пески для бетона и силикатных изделий |  |  | Государственный резерв |
|  | 18 км | 6748,00 | 1531,00 | Пески для бетона и силикатных изделий |  |  | Государственный резерв |
|  | 16 км-II | 884,00 | 0,00 | Пески строительные | АРХ 00098 ТЭ | Двиналессервис, ООО | Разрабатываемое |
|  | 16 км - III | 140,77 | 0,00 | Пески строительные | АРХ 00203 ТЭ | Архангельское ДУ, ОАО | Разрабатываемое |
|  | Иласский, 1 участок недр | 81,95 | 0,00 | Пески строительные | АРХ 00200 ТЭ | Архангельское ДУ, ОАО | Разрабатываемое |
|  | Кузьмиха | 515,50 | 0,00 | Пески строительные | АРХ 00094 ТЭ | Двиналессервис, ООО | Разрабатываемое |
|  | Кв. 26 | 15,64 | 15,64 | Песчано-гравийные смеси |  |  | На консервации |

Выводы:

- Минерально-сырьевая база МО «Васьковское» представлена месторождениями строительных материалов;

- Из учитываемых балансом месторождений, разрабатываются месторождения песков строительных;

- Для развития и наращивания минерально-сырьевой базы необходимым является проведение геологоразведочных работ на территории муниципального образования.

# Комплексная оценка и планировочная организация территории

## Современная планировочная организация территории муниципального образования «Васьковское»

### Система планировочных ограничений

Анализ территориальных ресурсов территорий муниципального образования и оценка возможностей перспективного градостроительного развития муниципального образования «Васьковское» на прилегающих территориях выполнены с учетом действующей системы планировочных ограничений.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- СЗЗ от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- придорожные полосы от автомобильных дорог;

- охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования);

- особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения.

- Взрывопожароопасные зоны

##### Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах проектируемой территории, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье населения, а также их санитарно-защитные зоны.

На чертеже «Схема зон с особыми условиями использования территории» показаны санитарно-технические, инженерные объекты, объекты специального назначения и их санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

В разделе «Организация санитарно-защитных зон» приведен список объектов и организаций МО «Васьковское» с указанием размеров СЗЗ и классов (в соответствии с санитарной классификацией).

По санитарной классификации предприятия в МО «Васьковское»:

- II класса (СЗЗ - 500м): Кладбище (площадью 37,1 га), карьеры нерудных стройматериалов (на разрабатываемых месторождениях строительных песков («16 км-II», «16 км-III», «Иласский 1 участок недр», «Кузьмиха»).

- IV класса (СЗЗ – 100м): Автозаправочная станция (проектируемая) в пос. Васьково, ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» (аэропорт Васьково), ЗАО «Валдушкилес» (дер. Верхние Валдушки), ЗАО «Белый медведь», ОАО «ДарЛес»- предприятия лесопереработки; ЗАО «АрхЭнергоСтройКомплект» - монтаж электросистем; ОАО «Архресурс» сбор металлолома и его переработка.

- V класса (СЗЗ – 50м): котельная, пожарная часть, фельдшерско-акушерский пункт, проектируемая амбулатория в пос. Васьково  и отдельно стоящие гаражи.

Проекты санитарно-защитных зон отдельных предприятий, в МО «Васьковское»  не разработаны.

В проекте в системе планировочных ограничений и территорий регламентированного градостроительного использования приняты нормативные СЗЗ для предприятий, не имеющих утвержденных проектов СЗЗ.

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании действующих нормативных документов:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция),

- Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.0701-89*. М., 2000 г.

Таблица 3.1.1-1. Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон, определённые в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| Разрешенные виды использования (разрешенные к размещению объекты) | Запрещенные виды использования (запрещенные объекты к размещению) |
| --- | --- |
| Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Представление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методами расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

##### Санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

Санитарные разрывы от железной дороги

- Санитарный разрыв от железнодорожной ветки – 100 м.

Придорожные полосы от автомобильных дорог

- Автомобильные дороги II – III категорий – 100 м.

- Придорожные полосы автомобильных дорог – от 25 до 75 м.

- Железные дороги – 100 м.

Размеры СЗЗ и придорожных полос установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, пп 6.8, 6.9 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений и федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

##### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с Водным Кодексом РФ предусматривается организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Таблица 3.1.1-2. Перечень водоохранных зон на территории МО «Васьковское»

| № п/п | Название водотока | Длина водотока, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р. Брусовица | 68 | 200 | 50 |
|  | р. Шухта | 56 | 200 | 50 |
|  | р. Илас | 17 | 100 | 50 |
|  | р. Мал. Брусовица | 1,3 | 50 | 50 |
|  | р. Андоерский Исток | 11,1 | 100 | 50 |
|  | р. Соленый Исток | 9,9 | 50 | 50 |
|  | Р. Шахотский Исток | менее 10 | 50 | 50 |
|  | р. Кузьмиха | 10,1 | 100 | 50 |
|  | оз. Иласское | 1,7 га | 50 | 50 |
|  | оз. Андозеро | - | 50 | 50 |
|  | оз. Большое Павково | - | 50 | 50 |
|  | оз. Малое Павково | - | 50 | 50 |
|  | оз. Коровье | - | 50 | 50 |
|  | ручьи | - | 50 | 50 |

Установленные вышеуказанным документом водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы показаны на схемах генерального плана муниципального образования «Васьковское».

В пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос вводится особый режим хозяйствования.

В пределах ВОЗ запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территории дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок леса главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными органами управления использованием и охраны водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ.

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация лагерей скота, кроме использования традиционных мест водопоя, устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального назначения.

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование в которой установлены требования по соблюдению водоохранного режима. ПП, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

##### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. ЗСО I, II, III поясов источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения включают три пояса (в СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84*):

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору,

- II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

ЗСО водозаборов на территории муниципального образования «Васьковское» показаны на «Схеме зон с особыми условиями».

Границы ЗСО установлены следующие:

- ЗСО I пояса:

Поверхностные водозаборы (озерные):

оз. Большое Павково

- ЗСО II пояса: для поверхностного водозабора в соответствии с проектами зон санитарной охраны; СанПиН 2.1.4.1110-02.

- ЗСО III пояса: ля поверхностных водозаборов в соответствии с проектами зон санитарной охраны;

В таблице ниже представлены ограничения на использование территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица 3.1.1-3. Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.027-95, СНиП 2.04.02-84)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | -все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории. |

##### Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения

На территории МО «Васьковское» располагается часть Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения.

Заказник образован с целью сохранения и восстановления редких животных, а также ценных в хозяйственном отношении видов водоплавающей дичи и других многочисленных видов охотничьих животных в местах концентрации на путях пролета, обитания и размножения в бассейне реки Северной Двины.

Площадь заказника, всего, составляет 65345,4 га.

Режим Заказника:

- На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам. Запрещаются:

- рубки лесных насаждений (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок);

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста в лесах, болотах, водно-болотных угодьях, а также в пределах береговой линии водных объектов;

- выжигание растительности;

- охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, сбор яиц;

- натаска и нагонка охотничьих собак;

- пристрелка охотничьего оружия;

- хранение минеральных удобрений россыпью под открытым небом.

- На территории заказника разрешаются:

- организация туризма по согласованию с агентством природных ресурсов и экологии Архангельской области;

- размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;

- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим законодательством;

- традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и ягод);

- регулирование численности объектов животного мира по согласованию со специально уполномоченными государственными органами.

- Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

##### Взрывопожароопасные зоны от инженерных сооружений и опасных объектов

Взрывопожароопасные зоны от железнодорожных путей:

- Взрывопожароопасные зоны от железнодорожных путей – 300 м.

- Взрывопожароопасные зоны от опасных объектов (склады ГСМ, автозаправочные станции) – 300 м.

## Основные направления градостроительного развития территории муниципального образования «Васьковское»

Проектом предполагается рациональное использование территории населенных пунктов, при котором значительная часть положений Генерального плана реализуется за счет вовлечения в градостроительную деятельность ранее не использованных территорий. Генеральный план в основном сохраняет сложившуюся планировочную структуру и функциональное зонирование территории и предусматривает ее органичное развитие на первую очередь и на расчетный срок.

Основные планировочные направления застройки в поселке  Васьково получают за счет освоения свободных от застройки территорий и перевода земель Министерства обороны РФ в земли населенных пунктов. Основой композиции селитебной зоны поселка  Васьково является общественный центр место сосредоточения общественной жизни населения, с размещением в них различных объектов культурно-бытового назначения. В соответствии с настоящим Генеральным планом функция и значимость центра сохраняется и развивается.

В деревне Верхние Валдушки расширение происходит за счет освоения свободных территорий внутри населенного пункта предлагается реконструкция капитальных  жилых домов и компактное размещение индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки.

Аэропорт Васьково предполагается развитие населенного пункта в  восточном направлении.

### Архитектурно-пространственная организация территории

В основу архитектурно-планировочной организации населенных пунктов муниципального образования «Васьковское» положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение сложившейся планировки населенных пунктов;

- первоочередное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границах населенных пунктов, упорядочение территорий с отводами под новое жилищное строительство;

- выбор направления и масштаба дальнейшего развития населенных пунктов с учетом комплексной оценки условий инженерно-строительных природоохранных и планировочных условий экономического и социального развития;

- для упорядочения границ и земельных отношений разработаны границы всех населенных пунктов, с включением в них необходимых территориальных резервов для развития селитебных и производственных зон.

Структура населенных пунктов формируется сетью улиц, пешеходных сообщений и зеленых насаждений.

Основой транспортной схемы муниципального образования «Васьковское» являются железнодорожные ветки  “Москва-Архангельск”, ”Исакогорка- Северодвинск”, а также существующие автодорога  М8-Холмогоры и автодороги местного значения, соединяющие населенные пункты и садоводства между собой, а также с  магистралью и территорией муниципального образования.

### Функциональное зонирование территории

Предложения по функциональному зонированию базируются на анализе современного использования территории, природно-ресурсного потенциала и основных стратегических направлениях социально-экономического развития МО «Васьковское».

В границах рассматриваемой территории выделяются два основных направления градостроительной политики органов местного самоуправления и привлекаемого к реализации проекта бизнеса: реконструкция и новое освоение.

Зона реконструкции и благоустройства - это территории сложившейся застройки. Предусматривается упорядочение существующей жилой застройки с развитием транспортных и пешеходных связей, отвечающих современным требованиям, завершение формирования сложившихся кварталов и придания им современных тенденций планировочной организации, повышается уровень благоустройства территорий.

Зона нового освоения - это сформированные на свободных территориях селитебные, производственные и общественно-деловые территории.

Местоположение территории, транспортная доступность, особенности ландшафта, обеспечивающие высокую инвестиционную привлекательность территории, определяют ее развитие по функциональным направлениям.

В Генеральном плане МО «Васьковское» установлены следующие типы зон преимущественного функционального назначения:

- Зона градостроительного использования

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона лесохозяйственного использования

- Зона природоохранного назначения (ООПТ)

- Зоны и объекты  транспортной инфраструктуры;

- Зоны и объекты  инженерной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения;

- Рекреационные зоны.

Зона градостроительного использования  – предназначена для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. К данной зоне относятся также территории коллективных садоводств. В таких зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Зона предназначена для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан: общежитий, а также подземных или многоэтажных гаражей.

Зона лесохозяйственного использования – предназначена для размещения лесов лесного фонда.

Зона природоохранного назначения (ООПТ) – предназначена для размещения особо охраняемых природных территорий муниципального образования «Васьковское» – Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения.

Зоны объектов инженерной инфраструктуры – предназначены для размещения инженерной инфраструктуры, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов инженерной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

Зоны объектов транспортной инфраструктуры – предназначены для размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов транспортной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

Зоны сельскохозяйственного использования – предназначены для размещения огороднических товариществ.

Рекреационные зоны – предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон. На территории МО «Васьковское» такими объектами являются кладбища.

# Демографический потенциал

Численность постоянного населения МО «Васьковское» на 01.01.2013 года составила 1105 человек. Численность сезонного населения доходит до 150  человек (на территории муниципального образования «Васьковское» расположено 11 садоводческих  некоммерческих объединений).

Таблица 4-1. Численность и половая структура населения МО «Васьковское» в разрезе населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования.

| Населённый пункт | Численность населения на 01.01.2011, чел. |  |  | Численность населения на 01.01.2013, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | мужчины | женщины | всего |
| МО «Васьковское», в том числе: | 1062 | 493 | 569 | 1105 |
| дер. Верхние Валдушки | 15 | 7 | 8 | 57 |
| пос. Васьково | 989 | 454 | 535 | 1003 |
| аэропорт Васьково | 58 | 32 | 26 | 45 |

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Васьковское» обусловлена высоким уровнем рождаемости и не превышающим этот уровень уровнем смертности. Происходит естественный рост численности население. На 01.01.2013 число детей в  в возрасте от 0 до 18 лет равно 250 человек, что составляет 23% от общей численности муниципального образования; численность не работающих пенсионеров равна 221 человек.

Таблица 4-2.  Естественное и механическое движение населения в МО «Васьковское» за 2011 год

| Показатели | Ед. измерения | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 19 | 14 |
| Число умерших | человек | 7 | 8 |
| Число прибывших | человек | 136 | 229 |
| Число выбывших | человек | 79 | 131 |
| Миграционный прирост | человек | 57 | 98 |
| Изменение численности населения за год | человек | 69 | 104 |

В муниципальном образовании «Васьковское» крайне мал уровень безработицы, на 01.01.2013 число безработных составляло 2 человека. Благодаря наличию рабочих мест и близким расположением к городу Архангельску, в последние годы, наблюдается положительная миграция в муниципальное образование.

Необходимо улучшение экономической ситуации, вместе с ним повышается и качество жизни населения, что непосредственно влияет и на демографическую ситуацию.

##### Прогноз численности населения

В муниципальном образовании «Васьковское» в последние годы наблюдается процесс естественного и механического роста населения, в прогнозируемом периоде численность населения муниципального образования будет увеличиваться.

Таблица 4-3. Прогноз численности населения муниципального образования «Васьковское» по отдельным населенным пунктам

| Населённый пункт | Население, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение на 01.01.2013 | Расчетный срок, 2035 год |
| МО «Васьковское», в том числе: | 1105 | 1800 |
| дер. Верхние Валдушки | 57 | 240 |
| пос. Васьково | 1003 | 1500 |
| аэропорт Васьково | 45 | 60 |

Генеральным планом прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования «Васьковское» до 1800 чел. к 2035 году, то есть на 695 человек.

# Экономический потенциал

Муниципальное образование «Васьковское» обладает выгодным экономико-географическим положением: оно находится всего в 25 километрах от города Архангельска, имея выход на трассу М8 ”Холмогоры” и железную дорогу,  деревня Верхние Валдушки расположена на берегу протоки Исакогорка, также на территории муниципального образования располагается аэропорт. Выше перечисленные факторы определяют экономический потенциал и ориентированность муниципального образования.

### Промышленность

Промышленность муниципального образования «Васьковское» представлена преимущественно предприятиями лесной и деревообрабатывающей промышленности. Список предприятий, расположенных на территории муниципального образования:

- ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» -  163035, г.Архангельск, аэропорт Васьково (аэропорт)

- ЗАО «Васлдушкилес» - 163039, Архангельская обл, Приморский р-он, дер. Верхние Валдушки (лесопереработка)

- ЗАО «Белый медведь» - 163039, Архангельская обл, Приморский р-он, Зеленоборский промузел №7 (лесопереработка)

- ОАО «ДарЛес» - 163039, Архангельская обл, Приморский р-он, Зеленоборский промузел  (лесопереработка)

- ЗАО «АрхЭнергоСтройКомплект» -163039, Архангельская обл, Приморский р-он, Зеленоборский промузел (электросисиемы, монтаж)

- ОАО «Архресурс» - 163039, Архангельская обл, Приморский р-он, Зеленоборский промузел (черная и цветная металлургия – лом, переработка)

- ЗАО «Архангельсксельхозкомплект».

### Сельскохозяйственное производство

Ввиду неудовлетворительных природно-климатических условий сельскохозяйственное производство в МО «Васьковское» развито крайне слабо. В настоящее время отрасль представлена личными подсобными хозяйствами. Основная специализация- выращивание картофеля, производство молока и мяса. В связи с этим обеспечение местного населения основными сельскохозяйственными продуктами крайне затруднено. Для выполнения данной задачи осуществляется ввоз продуктов сельскохозяйственного производства из других районов Архангельской области, а также регионов Российской Федерации.

Приоритетное направление развития сельского хозяйства в МО «Васьковское» – государственная поддержка малых форм хозяйств отрасли и создание благоприятных условий для их функционирования.

### Малое предпринимательство и торговля

Основная часть предприятий малого бизнеса сосредоточены в сфере розничной торговли и бытового обслуживания. На территории муниципального образования «Васьковское» функционируют 4 магазина розничной торговли в пос.Васьково и 5 сезонных магазинов, действующих в летний период в садоводческих некоммерческих товариществах.

### Туризм и рекреация

Туристический потенциал муниципального образования «Васьковское» обусловлен наличием рекреационных ресурсов (озёр, берега протоки Исакогорка) на территории муниципального образования в сочетании с близким расположением к городу Архангельску.

На территории муниципального образования «Васьковское» имеется несколько баз отдыха: компанией ООО «Валдушки» ведется строительство базы отдыха в районе дер. Верхние Валдушки, также выделен земельный участок для организации места массового отдыха людей на воде - Спасательно-оздоровительного комплекса «У озера» в районе оз. Коровье.

### Основные цели и задачи по развитию экономики муниципального образования

##### Промышленный комплекс

- Формирование и предоставления земельного участка для размещения предприятий мебельной промышленности, пос. Васьково

- Формирование и предоставления земельного участка для размещения предприятий деревообрабатывающей промышленности, дер. Верхние Валдушки

- Формирование и предоставления земельного участка для размещения предприятий пищевой промышленности, пос. Васьково

- Техническая модернизация существующих производств и переход на инновационный путь развития:

- применение малозатратных высокотехнологичных производств;

- применение экологически чистых технологий;

- Введение новых, более эффективных методов работы предприятий:

- использование наиболее эффективных форм организации и управления;

- автоматизация работы предприятий при помощи различных специализированных комплексных систем управления;

- Увеличение объемов производимой продукции:

- расширение ассортимента;

- снижение издержек;

- Создание инвестиционных площадок для развития новых и расширения старых производств.

- Сертификация предприятий промышленности в соответствии с различными стандартами качества и управления.

- Кадровое обеспечение промышленности (прежде всего, предприятий легкой, лесной, пищевой и строительной отраслей).

##### Малое предпринимательство

- Формирование и предоставление земельных участков для размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства, пос. Васьково и дер. Верхние Валдушки

- Организация производств биотоплива (пеллет) из отходов предприятий лесопиления и деревообработки, пос. Васьково

- Создание условий для развития малого предпринимательства и бизнеса посредством подготовки инвестиционных площадок.

- Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства:

- обеспечение консультативной и методической поддержкой субъектов малого предпринимательства и торговли;

- обеспечение доступа малого предпринимательства и торговли к кредитным ресурсам;

- Развитие малого предпринимательства в производственной сфере, а также в сфере услуг, увеличение налогооблагаемой базы.

- Доведение инновационных разработок до производства конкурентоспособной продукции.

##### Торговля

- Создание на территории муниципального образования развитой торговой сети, включающей в себя учреждения торговли всех уровней.

- Проведение мероприятий по активизации торговли в муниципальном образовании: проведение выставок-ярмарок, привлечение крупных торговых сетей, создание инвестиционных площадок для объектов торговли, использование инновационных методов торговли, основанных на сети Интернет.

##### Сфера услуг

- Создание льготных условий и возможностей для развития всего спектра возможных предоставляемых услуг.

##### Строительный комплекс

- Создание условий для активизации строительства жилья, промышленных и социальных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Создание условий для развития производства строительных материалов и конструкций;

- Развитие государственной поддержки и кредитования в строительной сфере;

- Внедрение инновационных технологий строительства.

##### Организационная поддержка промышленности, предпринимательства и сферы услуг муниципального образования

- Информационная поддержка промышленности, предпринимательства и сферы услуг муниципального образования «Васьковское».

- Привлечение инвестиций.

##### Туризм и рекреация

- Формирование и предоставление земельного участка, строительство базы отдыха на (оз.Тарзановка)

- Формирование и предоставление земельного участка, организация кемпинга (оз.Коровье)

- Формирование и предоставление земельного участка, организация гостевых комплексов (пос. Васьково)

- Создание инфраструктуры туризма, строительство гостевых домов, туристических баз, обустройство территорий, предназначенных рекреации и туризма.

- Проведение информационной поддержки туристической сферы, размещение информации о природных и исторических туристических объектах в различных СМИ, сети Интернет.

# Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда на территории муниципального образования «Васьковское» по состоянию на 01.01.2013 составляет 34560 кв.м общей площади, средняя жилищная обеспеченность 31, 3 кв.м/чел.

Таблица 6-1 Структура жилищного фонда муниципального образования «Васьковское» в разрезе населённых пунктов на 01.01.2013, кВ.м общей площади

| Наименование показателей | Индивидуальных одноквартирных | Многоквартирных | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Васьковское | 5300 | 29 260,0 | 34560 |
| дер. Верхние Валдушки | 5300 |  | 5300 |
| пос. Васьково |  | 28 300,0 | 28300 |
| аэропорт Васьково |  | 960 | 960 |

Площадь многоквартирного жилищного фонда на 01.01.2011 составляет 85% от площади всего жилищного фонда, 15% составляет площадь индивидуального жилищного фонда, который представлен лишь в дер. Верхние Валдушки.

Жилищный фонд многоквартирных домов  в пос. Васьково представлен 8 пятиэтажными домами и 5 малоэтажными домами, за исключением 2 домов, все дома полностью благоустроены. Жилищный фонд индивидуального жилищного строительства в дер. Верхние Валдушки составляет 118 домов.

По состоянию на 01.01.2013 в муниципальном образовании «Васьковское» имеется 1 дом аварийного жилищного фонда: в пос. Васьково, общей площадью 4500 кв.м. общей площади.

Таблица 6-2 Ветхий и аварийный жилой фонд на территории муниципального образования «Васьковское»:

| Населенный пункт | Площадь,кв.м. общей площади |
| --- | --- |
| Аварийный жилищный фонд |  |
| пос. Васьково, дом №70 | 4500 |
| Ветхий жилищный фонд |  |
| нет | 0 |
| Итого | 4500 |

Необходимо решать проблемы инженерного обеспечения муниципального образования «Васьковское», повышать процент благоустроенных домов и ликвидировать аварийный жилой фонд.

### Проектные предложения

При условии улучшения экономической обстановки и повышения доходов населения, введение ипотечного кредитования жилищного строительства будет являться стимулирующим фактором для приобретения жилья и закрепления населения в муниципальном образовании.

Одним из ключевых направлений экономических преобразований является проведение последовательной и ответственной инвестиционной политики, предусматривающей концентрацию бюджетных средств на финансирование приоритетных программ и проектов, привлечение внебюджетных инвестиционных ресурсов, создание и внедрение комбинированных гибких схем финансирования жилищного строительства.

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность МО «Васьковское» и позволит закрепить молодое население в муниципальном образовании.

В настоящем проекте расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что численность населения муниципального образования «Васьковское» будет расти и  будут требоваться новые жилые площади, также в муниципальном образовании имеется ряд аварийных жилых домов, которые должны быть заменены новым строительством и часть жилого фонда к расчётному сроку, 2035 году, станет аварийным.

Также важнейшей задачей в области жилищно-строительной политики для муниципальных властей МО «Васьковское» на проектный период может являться:

- Расширение адресной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий при строительстве или приобретении жилья с учетом уровня их дохода и времени ожидания в очереди;

- Обеспечение возможности, как для целевого решения жилищно-квартирного вопроса, так и для улучшения жилищных условий различных групп и слоев населения в форме жилищных кооперативов, товариществ и т. п.;

- Сохранение практики предоставления жилья малоимущим гражданам, очередникам имеющим льготные права на получение жилья по федеральным программам и некоторым другим группам населения бесплатно или за доступную плату;

- Улучшение уровня инженерного оборудования уже имеющихся домов.

Таблица 6.1.1-1  Существующий, сохраняемый и проектный жилой фонд в разрезе населённых пунктов муниципального образования «Васьковское»

| Населенный пункт | Существующее положение 01.01.2011, кв.м.общей площади |  |  |  | Сохраняемый жилой фонд к 2035 году, кв.м.общей площади |  |  | Проектируемый жилой фонд на расчетный срок 2035 год, кв.м.общей площади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | Численность проживающих, чел | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | Численность проживающих, чел |
| МО «Васьковское», в том числе: | 5300 | 29 260,0 | 34560 | 1105 | 5300 | 24 760,0 | 30060 | 11640 | 53160 | 64800 | 1800 |
| дер. Верхние Валдушки | 5300 | - | 5300 | 57 | 5300 |  | 5300 | 8640 | - | 8640 | 240 |
| пос. Васьково | - | 28 300,0 | 28300 | 1003 | - | 23 800,0 | 23 800,0 | 3000 | 51000 | 54000 | 1500 |
| аэропорт Васьково | - | 960 | 960 | 45 | - | 960 | 960 | - | 2160 | 2160 | 60 |

Таблица 6.1.1-2 Объёмы нового жилищного строительства к расчётному сроку и потребные территории

| Населенный пункт | Расчетный срок, новое жилищное строительство, кВ.м общей площади |  |  | Потребные территории под новое жилищное строительство, Га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого |
| МО «Васьковское», в том числе: | 6340,00 | 28400,00 | 34740,00 | 7,9 | 6,3 | 14,2 |
| дер. Верхние Валдушки | 3340,00 | - | 3340,00 | 4,2 | - | 4,2 |
| пос. Васьково | 3000,00 | 27200,00 | 30200,00 | 3,8 | 6,0 | 9,8 |
| аэропорт Васьково | - | 1200 | 1200 | - | 0,27 | 0,27 |

Сохраняемый жилой фонд- жилой фонд  к расчётному сроку с учётом вывода из эксплуатации аварийных домов. С учётом норматива старения жилого фонда, можно сделать вывод, что к 2035 году 2850 кв.м. жилого фонда станут ветхими и аварийными, на такой объём в сумме с площадями потребными на замену уже существующих аварийных домов, должен быть увеличен жилой фонд МО.

Таблица 6.1.1-3 Укрупненный расчет объемов для нового жилищного строительства

| №п/п | Показатели | Единица измерения | Исх.год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2035 г. |
|  | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2011 г.) | тыс.м² | 34,6 | - |
|  | Убыль жилищного фонда | м² | 4500 | - |
|  | Средний уровень жилищной обеспеченности | м² общ. площади на 1 чел. | 31,3 | 36 |
|  | Проектная численность постоянного населения | чел | 1105 | 1800 |
|  | Требуемый жилищный фонд для постоянно проживающего населения | тыс.м² | - | 64,8 |
|  | Новое жилищное строительство | м² | - | 34,7 |
|  | Среднегодовой объем нового строительства | м² общ. пл. | - | 1509 |

Для достижения к расчетному сроку, 2035 году, показателя обеспеченности населения жильём в 36 кв. м* на человека необходимо построить - 34740 кв.м. нового жилья. Жилищная обеспеченность в МО «Васьковское» возрастёт на 4,7 кв.м на человека,  в пос. Васьково жилищная обеспеченность возрастёт с 28,2 кв.м на человека до 36 кв.м. на человека, то есть на 7,8 кв.м на человека.

Под новое жильё потребуется 14,2 Га территории муниципального образования: 4,2 Га под застройку индивидуальным жилищным строительством в дер. Верхние Валдушки и 6,0 Га под многоквартирную застройку, 0,27 Га под малоэтажную многоквартирную застройку в районе аэропорта Васьково, а также 3,8 под индивидуальное жилищное строительство в пос. Васьково.

* Средняя жилищная обеспеченность представлена по постоянному населению МО «Васьковское».

# Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение населения

К сфере обслуживания применительно к сложившейся структуре организации хозяйства муниципального образования отнесены: образование; здравоохранение; социальное обеспечение; учреждения культуры; физическая культура и спорт; торговля и общественное питание; коммунальное хозяйство.

### Образование

На территории муниципального образования «Васьковское» имеются одно общеобразовательное учреждение и одно учреждение дополнительного образования, располагающиеся в пос. Васьково .

Таблица 7.1.1-1 Образовательные учреждения муниципального образования «Васьковское»

| № п/п | Наименование учреждения | Вместимость, мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормативная | Наполняемость, % |
| 1. | МБОУ"Васьковская СОШ", пос. Васьково | 126 | 220 | 57% |
| 2. | МБОУ "Детская школа искусств № 61" пос. Васьково | 80 | 150 | 53% |
| - | Итого | 206 | 370 | 56% |

МБОУ "Васьковская СОШ" в данный момент загружена лишь на 57%, детская школа искусств- на 53%.

##### Проектные предложения

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (ст. 15, п. 11), начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование и дошкольное образование отнесены к вопросам местного значения муниципального района.

В МО «Васьковское» стоит острая нехватка учреждений детского дошкольного образования. Администрацией муниципального образования «Васьковское» (в соответствии с схемой территориального планирования) ведется строительство детского сада на 120 мест в пос. Васьково с датой ввода в эксплуатацию 2013-2015 г. Расчёты проведены с учётом строительства данного детского дошкольного учреждения.

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями в муниципальном образовании «Васьковское» равен 166%,  учреждениями дополнительного образования- 1131%.

Таблица 7.1.1-2 Расчёт потребности МО «Васьковское» в образовательных учреждениях к первой очереди и расчетному сроку.

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности (%) | Расчетный срок 2035 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство |
| Детские дошкольные учреждения | место | 120 | 40 | 271% | 72 | - |
| Общеобразовательные школы | место | 220 | 120 | 166% | 216 | - |
| Детская школа искусств | место | 150 | 12 | 1131% | 22 | - |

При условии строительства запроектированного детского сада, к 2035 году в МО «Васьковское» в соответствии с нормативными показателями, не будет требоваться строительства новых учреждений образования.

### Здравоохранение

На 01.01.2011 года на территории МО «Васьковское» действует одно учреждения здравоохранения- ФАП в пос. Васьково.

Таблица 7.1.2-1 Учреждения здравоохранения муниципального образования «Васьковское»

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГБУЗ АО "Приморская ЦРБ" "ФАП "Васьково" пос. Васьково | посещений в смену | 20 |

##### Проектные предложения

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (ст. 15, п. 12), организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, отнесены к вопросам местного значения муниципального района.

Предложения по развитию учреждений здравоохранения имеют рекомендательный характер и приводятся с целью рационального планирования размещения рассматриваемых объектов.

В данный момент, имеющиеся в МО «Васьковское» медицинские учреждения, ввиду отсутствия амбулаторно-поликлинических учреждений, не в состоянии покрыть потребности населения. Жители муниципального образования вынуждены пользоваться амбулаторно-поликлиническими учреждениями находящимися в городе Архангельске.

К расчетному периоду требуется организация амбулатории в пос. Васьково мощностью 41 посещение в смену.

Таблица 7.1.2-2 Расчёт потребности МО «Васьковское» в учреждениях здравоохранения к расчетному сроку, 2035 году.

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности, (%) | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство |
| Амбулаторно-поликлиническое отделение | посещений/смена | 0 | 23 | 0 | 41 | 41 |

Необходимо направить усилия на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказание доступной и качественной медицинской помощи населению, обеспечения конституционных прав граждан на охрану здоровья, улучшение состояния здоровья населения на основе профилактической, медико-социальной и лекарственной помощи на принципах общедоступности и бесплатности в пределах государственных социальных стандартов.

Основными направлениями улучшения сети здравоохранения для МО «Васьковское» являются:

- замена зданий, сооружений, приходящих в негодность по своему состоянию;

- своевременный ремонт и благоустройство зданий;

- оснащение учреждений современным медицинским оборудованием;

- повышение квалификации врачебного персонала;

- внедрение информационных технологий в практику работы врача;

- внедрение новых организационных форм профилактики, диагностики, диспансеризации и лечения;

- разработка мероприятий по привлечению новых врачебных кадров.

### Учреждения социальной защиты населения

В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» № 195-ФЗ от 10 декабря 1995 г., создание учреждений социального обслуживания относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в рассматриваемом случае – Архангельской области).

На территории МО «Васьковское», учреждения социальной защиты, отсутствуют. Генеральным планом не предусматривается организация учреждений социальной защиты в виду близкого расположения муниципального образования к городу Архангельску, межрайонному центру обслуживания.

### Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры на территории муниципального образования «Васьковское» представлена: сельским домом культуры мощностью 250 человек в пос. Васьково и библиотекой мощностью 1,5 тыс.единиц хранения также в пос. Васьково.

Сельский дом культуры в пос. Васьково наполнен на 80%.

Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры равен: домами культуры -151%, библиотеками- 17%.

Таблица 7.1.4-1 Учреждения культуры муниципального образования «Васьковское».

| № п/п | Наименование | Вместимость, мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая ( кол-во детей) | нормативная ( кол-во мест) | Наполняемость, % |
| 1 | МБУ "МФЦ" МО «Васьковское» , пос. Васьково | 200 | 250 | 80% |

##### Проектные предложения

Имеющийся в МО «Васьковское» дом культуры покрывает потребности населения в данный момент, к расчётному периоду требуется строительство нового сельского дома культуры в пос. Васьково мощностью 20 мест, либо расширение уже имеющегося на 20 мест. Библиотечные учреждения не в состоянии покрыть потребности населения. К расчётному сроку требуется строительство новой библиотеки на 13 тыс.единиц хранения в пос. Васьково, либо расширение уже имеющейся.

Таблица 7.1.4-2 Расчёт потребности МО «Васьковское» в учреждениях культуры и досуга к расчетному сроку.

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности, (%) | Расчетный срок 2035 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство |
| Клубы | мест | 250 | 150 | 151% | 270 | 20 |
| Библиотека | книжный фонд тыс. экз. | 1,5 | 8 | 17% | 14 | 13 |

Также возможно покрыть потребности населения муниципального образования «Васьковское» в библиотеках путём использования мобильных библиотек КИБО («комплекс информационно-библиотечного обслуживания»). Библиобус позволит значительно улучшить уровень культуры населения в муниципальном образовании, так как позволит обеспечить доступом к библиотеке и интернету самые отдалённые населённые пункты.

### Физическая культура и спорт

На территории  МО «Васьковское» имеется два учреждения физкультуры и спорта: крытый спортивный клуб ( в здании спортивного комплекса) в пос. Васьково (находящийся в ведении МБУ "МФЦ" МО «Васьковское») площадью 776 кв.м и одна хоккейная коробка в пос. Васьково площадью 800 кв.м

Уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениям недостаточен и равен 37%, уровень обеспеченности спортивными сооружениями равен 878%.

##### Прогноз развития сети учреждений физической культуры и спорта

МО «Васьковское» недостаточно обеспеченно плоскостными спортивными сооружениями, спортивный клуб на территории муниципального образования  способен покрыть потребности муниципального образования, как в исходном периоде, так и на расчётный срок.

Таблица 7.1.5-1 Расчёт потребности МО «Васьковское» в учреждениях физической культуры и спорта к расчетному сроку.

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности (%) | Расчетный срок 2035 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство |
| Спортивные клубы/ сооружения | м.кв | 776 | 80 | 878% | 144 | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | м.кв | 800 | 1950 | 37% | 3510 | 2710 |

Генеральным планом предусматривается строительство футбольного поля площадью 5400 кв.метров в пос. Васьково.

### Учреждения молодежной политики

В соответствии с нормативными показателями, требуется организация учреждения молодёжной политик в пос. Васьково площадью 45 кв.метров.

### Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения

На территории муниципального образования «Васьковское» имеется  кладбища суммарной площадью 37,1 Га, расположенные в районе дер. Верхние Валдушки (земельный участок предоставлен в постоянное бессрочное пользование мэрии г. Архангельска).

Сеть предприятий общественного питания представлена двумя кафе на территории аэропорта Васьково на 32 и 16 посадочных мест соответственно.

Сетевых магазинов на территории муниципального образования «Васьковское» нет, учреждения торговли представлены индивидуальными предпринимателями: 3 продовольственных и 1 непродовольственный магазин в пос. Васьково и  5 продовольственных магазинов в садоводческих некоммерческих товариществах, работающие только в летний период.

Общая площадь продовольственных магазинов составляет 271 кв.м, а непродовольственных 12 кв.м.

Бани и гостиницы на территории муниципального образования отсутствуют.

##### Проектные предложения

Согласно градостроительным нормативам, потребность в новых территориях кладбищ составляет  0,24 га на 1000 жителей, к расчётному сроку, муниципальному образованию «Васьковское» будет требоваться кладбище площадью 0,43 Га в районе дер. Верхние Валдушки.

В муниципальном образовании «Васьковское» отсутствуют бани, генеральным планом предусматривается строительство бани на 13 человек в пос.  Васьково.

МО «Васьковское» недостаточно обеспечено предприятиями общественного питания и предприятиями торговли непродовольственными товарами: уровень обеспеченности предприятиями общественного питания равен 109%, на расчётный период этого будет недостаточно, а предприятиями торговли непродовольственными товарами- 4%. Необходимо развивать сеть предприятий общественного питания, требуется строительство кафе на 24 человека и расширять сеть предприятий, торгующих непродовольственными товарами на 474 кв. метров.

Таблица 7.1.7-1 Расчёт потребности муниципального образования «Васьковское» в объектах коммунально-бытового обслуживания к расчетному сроку.

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности (%) | Расчетный срок 2035 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство |
| Кладбища | га | 0 | 0,24 | 0 | 0,43 | 0,43 |
| Бани | мест | 0 | 7 | 0 | 13 | 13 |
| Гостиницы | мест | 0 | 6 | 0 | 11 | 11 |
| Предприятия общественного питания | мест/тыс. чел. | 48 | 40 | 109% | 72 | 24 |
| Торговля продовольственными товарами | кв. м/тыс. чел. | 271 | 120 | 204% | 216 | - |
| Торговля непродовольственными товарами | кв. м/тыс. чел. | 12 | 270 | 4% | 486 | - |

В виду отсутствия в МО «Васьковское» развитой туристической инфраструктуры, Генеральным планом предлагается строительство гостиницы, либо гостевого дома в пос.  Васьково мощностью 11 мест. В муниципальном образовании строится спасательно-оздоровительный комплекс ”У Озера” на берегу оз.Коровье, а также компанией ОАО «Валдушки» строится база отдыха (в районе дер. Верхние Валдушки).

Таблица 7.1.7-2 Сводная таблица проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания к расчётному сроку.

| № п/п | Наименование учреждения | Ед. | Существующая емкость | Норматив на 1 000 жителей | Потребная емкость на 2035 г. | Новое строительство, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 120** | 40* | 72 | - |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | место | 220 | 120 | 216 | - |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | место | 150 | 12 | 22 | - |
| 4 | Учреждение молодёжной политики | кв.м | 0 | 25 | 45 | 45 |
| 5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 0 | 23 | 41 | 41 |
| 6 | Спортивные залы | кв.м | 776 | 80 | 144 | - |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 800 | 1950 | 3510 | 5400 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Библиотеки | тыс. экз. | 1,5 | 8 | 14 | 13 |
| 9 | Дома культуры, клубы, досуговые центры | место | 250 | 150 | 270 | 20 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия торговли | кв.м | 383 | 120/270 | 702 | 529 |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 48 | 40 | 72 | 24 |
| 12 | Бани | место | 0 | 7 | 13 | 13 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гостиницы | место | 0 | 6 | 11 | 11 |
| 14 | Кладбища | Га | 0 | 0,24 | 0,43 | 0,43 |

* - норматив рассчитан в соответствии со сложившейся демографической структурой

** -  существующая ёмкость указана при условии строительства запроектированного в СТП Архангельской области детского сада на 120 мест в пос. Васьково.

# Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленные объекты на территории МО «Васьковское» отсутствуют.

Проектом рекомендуется проведение научных исследований, в том числе археологических на территории муниципального образования по выявлению объектов культурного наследия

# Развитие транспортной инфраструктуры

## Внешний транспорт

##### Существующее положение

Железные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Приморского района. На долю железных дорог приходится основная доля межрегиональных грузовых и пассажирских перевозок и значительная часть внутриобластных. В настоящее время в структуре объёма перевозок наибольший удельный вес занимают уголь, лесные и строительные грузы, то есть железнодорожный транспорт остаётся доминирующим в перевозке массовых грузов на большие расстояния.

Территорию муниципального образования «Васьковское» обслуживает однопутная неэлектрифицированная железная дорога общего пользования Исакогорка – Северодвинск и двухпутная неэлектрифицированная железная дорога общего пользования «Москва-Архангельск» Архангельского отделения Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Первая обеспечивает преимущественно транзитные для муниципального образования связи Северодвинска с областным центром и остальной частью области, а вторая – связи г. Архангельска с железнодорожной сетью страны.

На территории муниципального образования «Васьковское» расположена железнодорожная станция Васьково.

##### Проектные предложения

Проектом предлагается сохранение существующей железнодорожной сети.

## Воздушный транспорт

##### Существующее положение

В МО «Васьковское» расположен аэропорт местных воздушных линий Архангельска. В основном обслуживает регулярные пассажирские и грузовые перевозки на внутренних воздушных линиях (в пределах Архангельской области), выполнение авиаработ по России и за рубежом, объём перевозок – 16,4 тысячи пассажиров и 404 тыс. тонн груза и почты в год, пропускная способность 70 пас/час. Численность персонала аэропорта 547 человек.

Аэродром Васьково 2 класса, способен принимать самолёты Ан-12, Ан-26, Ан-24, Як-40 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов. Максимальный взлётный вес воздушного судна 80 тонн.

Габариты искусственной взлётно-посадочной полосы (ИВПП) 2450х32 м, покрытие – бетонные аэродромные плиты ПАГ-14, МК 303°-123°. Требуется ремонт ИВПП.

На территории аэродрома базируется ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», имеющий в своём составе следующие воздушные суда:

6 Ан-2, 3 Ми-8МТ, 11 Ми-8Т, 4 Ми-26, 7 L-410.

##### Проектные предложения

Проект предполагает сохранение существующего аэродрома. В соответствии с СТП Архангельской области предусматривается ремонт ИВПП.

## Автомобильный транспорт

### Автомобильные дороги

##### Существующее положение

Транспортно-планировочный каркас территории образуют автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значений, которые связывают населенные пункты муниципального образования с административным центром Архангельской области – городом Архангельск. По территории МО «Васьковское» проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения  Архангельской области «Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень» которая обеспечивает выход на автодорогу федерального значения М-8 «Холмогоры», а также «Подъезд к аэропорту «Васьково».

Все населённые пункты муниципального образования «Васьковское» попадают в зону получасовой транспортной доступности от г. Архангельск. Расстояние от административного центра (пос. Васьково) до г. Архангельска – 19  км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Васьковское» составляет 20,4 км, из них федерального значения – 4,15 км, регионального значения 10,894 км, местного значения – 5,3 км.

Федеральные автодороги представлены автодорогой «Москва-Архангельск» (М-8 «Холмогоры»).

Автодороги регионального значения представлены следующими автодорогами:

- Подъезд к пос. Васьково от автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту «Васьково» 1,678

- Подъезд к аэропорту «Васьково» от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» 9,216

Общая протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения составляет 10,894 км.

Общая протяженность автодорог местного значения составляет 5,3 км. Перечень автодорог местного значении:

- «Автомобильная дорога дер. Верхние Валдушки» 1,2 км. Идентификационный номер 11252836ОПМП-31

- «Автомобильная дорога пос. Васьково» 4,1 км. Идентификационный номер 11252836ОПМП-30

Основные недостатки автодорожной сети:

- значительный уровень износа дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования;

- низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети: отсутствие тротуаров, недостаточное озеленение и освещенность улиц в населенных пунктах муниципального образования.

- недофинансирование: ежегодно на содержание и ямочный ремонт требуются большие вложения, но в связи с отсутствием финансовых средств ремонт производится в минимальном объёме.

##### Проектные предложения

Увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности транспортных потоков – основные факторы необходимости корректировки транспортной схемы поселка. В настоящее время, автомобильные дороги не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Перед администрацией МО «Васьковское» стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог поселка в соответствии и потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения поселка. В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций муниципального образования, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы, поэтапного совершенствования дорожной сети поселка с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей. Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Основной целью развития улично-дорожной сети является:

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования ;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения в муниципальном образовании.

Для достижения перечисленных целей необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Формирование улиц в жилой застройке в соответствии с намеченным Генеральным планом освоением новых территорий

Предлагаемую структуру улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования составляют:

- главная улица;

- основные улицы в жилой застройке, обеспечивающие связь районов населенного пункта и выход на внешние автомобильные дороги.

- второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» габариты проезжих частей улично-дорожной сети приняты:

- главная улица – 7,0 м;

- основные улицы в жилой застройке – 6,0 м;

- второстепенные улицы в жилой застройке – 5,5 м;

- проезды – 2,75 – 3 м.

2. Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований

В соответствии с намечаемой классификацией улично-дорожной сети необходимо проведение ремонтных работ, реконструкции существующих дорог с повышением их технического состояния и обеспечением нормативных габаритов проезжих частей.

3. Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием – устройство твердого покрытие дорожного полотна на грунтовых дорогах

Устройство твердого покрытия дорожного полотна обеспечит устойчивый круглогодичный проезд автотранспорта по улично-дорожной сети.

4. Благоустройство улично-дорожной сети – устройство тротуаров, уличного освещения, озеленения.

Во всех населённых пунктах МО «Васьковское» предусматривается реконструкция улично-дорожной сети.

### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

##### Существующее положение

На территории муниципального образования «Васьковское» объекты обслуживания автотранспорта отсутствуют. Ближайшая автозаправочная станция (АЗС) и  газозаправочная станция (ГЗС) при въезде с трассы М-8, станция технического обслуживания (СТО) расположены в дер.  Исакгорка.

Хранение индивидуального транспорта осуществляется на придомовых участках и гаражных кооперативах.

##### Проектные предложения

Проектный уровень автомобилизации принимается:

- на расчетный срок – 400 автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с проектным населением (970 чел.), количество индивидуального легкового автотранспорта составит 388 единиц на расчетный срок.

Хранение автотранспорта предполагается осуществлять на придомовых участках.

Проект предполагает выделение площадки для АЗС в пос. Васьково.

## Пассажирский транспорт

### Общественный транспорт

##### Существующее положение

Населённые пункты муниципального образования «Васьковское» обслуживаются общественным пассажирским транспортом. Автобусное сообщение между МО «Васьковское» и г. Архангельск осуществляется автобусами частных предпринимателей ежедневно по маршруту «Архангельск – аэропорт «Васьково» - пос. Васьково». Протяжённость маршрута составляет 20 км.

##### Проектные предложения

На пути следования общественного транспорта предлагается организация остановочных пунктов, оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

Проектом предлагается размещение остановочных пунктов в следующих населённых пунктах: пос. Васьково.

# Развитие систем инженерной инфраструктуры

## Водоснабжение

##### Существующее положение

В пос. Васьково и аэропорт Васьково имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Процент обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет 100% (1048 чел.).

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются поверхностные воды, оз. Большое Павково.

Таблица 10.1-1 Сведения о расходе воды, поданной за 2012год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно питьевые нужды | 83,95 | 0,23 |
|  | Всего | 83,95 | 0,23 |

Удельное водопотребление составляет 211 л/сут. на человека.

На территории МО «Васьковское», жители застройки не охваченной централизованным водоснабжением, используют колодцы индивидуальные, так же в дер. Верхние Валдушки используется 1 общественный колодец.

Вода водоисточника соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Протяженность водопроводной сети составляет 3,94 км, подробная информация указанна в таблице ниже.

Таблица 10.1-2 Протяженность водопроводной сети

| Наименование категории | Протяженность, в км. |
| --- | --- |
| - общая, в том числе: | 3,94 |
| - общепоселковых водоводов; | 1,44 |
| - распределительная сеть | 2,49 |

Подача воды осуществляется через станцию Насосной 2-го подъема.

Техническое состояние водопроводной сети находится в неудовлетворительном состоянии: процент износа сетей достигает 75%.

Объекты водоснабжения имеют зоны санитарной охраны, где обеспечены  необходимые мероприятия по безопасности (установлены ограждения, размещены информационные табло).

Выводы:

- существующая система муниципального хозяйственно-питьевого водопровода пос. Васьково обеспечивает подачу воды на нужды населения многоквартирных домов;

- сети требуют реконструкции в виду большого процента износа (около 75%);

##### Проектные решения:

Расходы воды

1. Население

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 10.1-3  Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 200 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы) | 60 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице ниже.

Таблица 10.1-4 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут |
| 1 | пос. Васьково | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 1417 | 396,8 | 476,1 |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 83 | 16,6 | 19,9 |
|  | Итого |  | 1500 | 413,4 | 496,0 |
| 2 | Аэропорт Васьково | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 60 | 16,8 | 20,2 |
| 3 | дер. Верхние Валдушки | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 240 | 14,4 | 17,3 |
| Всего по МО «Васьковское» |  |  | 1800 | 444,6 | 533,5 |

2. Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СП 31.13330.2012): расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже.

Таблица 10.1-5 Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут. |
| --- | --- |
| Расчетный срок | 108 |

3. Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения МО «Васьковское» определены поверхностные воды и подземные.

Исходя из планируемого развития сети водоснабжения и судя расчетам водопотребления по срокам проектирования, можно сделать вывод, что требуется строительство новой скважины, с водонапорной башней в дер. Верхние Валдушки.

Для приведения качества воды к нормативным показателям возможна установка системы очистки воды.

##### Выводы.

Максимальные потребные расходы воды для муниципального хозяйственно-питьевого водопровода МО «Васьковское» в настоящем генплане определены равными:

- расчетный срок – 641  м3/сут.

Покрытие данных расходов для муниципального образования «Васьковское» предусматривается за счет поверхностных (пос. Васьково и аэропорт Васьково) и подземных вод (дер. Верхние Валдушки). На первую очередь необходимо проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод в дер. Верхние Валдушки.

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов. Проектируемая схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения.

Схема водоснабжения пос. Васьково и аэропорта Васьково:

Принципиальная схема водоснабжения остается прежней. Проектом предусматривается строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция изношенных сетей.

Строительство новых сетей водоснабжения предусматривается в пос. Васьково и дер. Верхние Валдушки.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются:

- реконструкция существующих сетей и сооружений системы  водоснабжения ;

- сооружение новых водозаборных узлов (дер. Верхние Валдушки);

- строительство новых сетей водоснабжения (дер. Верхние Валдушки, пос. Васьково);

- проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод (дер. Верхние Валдушки);

- разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения;

## Водоотведение

##### Существующее положение

В пос. Васьково и аэропорт Васьково имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения. Процент обеспеченности населения централизованной системой водоотведения составляет 100 %.

Отведение сточных вод от жилых домов осуществляется самотечной сетью (полная раздельная) на канализационные очистные сооружения (КОС) в северной части муниципального образования.

После очистки на КОС, сбрасываемые воды остаются недостаточно - очищенными. Выпуск сточных вод находится на левом берегу ручья Ильментов в 600 м от очистных сооружений и на 8 км от устья ручья Ильментов. Выпуск сточных вод сосредоточенный с диаметром водоотводящего трубопровода 200 мм и длиной 136 м, в канаву длиной 60 м; отвод осуществляется самотеком.

Таблица 10.2-1 Сведения о стоках за 2012 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход сточных вод, тыс. м3/год | Расход сточных вод, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 73 | 0,2 |
|  | Всего | 73 | 0,2 |

Отведение сточных вод от остальной части муниципального образования «Васьковское» осуществляется с помощью септиков. По договорам с специализированными организациями, отходы вывозятся на территорию городского округа Архангельск.

Общая протяженность трубопроводов составляет:

- Безнапорных 2,8 км;

Станция биологической очистки сточных вод (биологическая очистка) имеет проектную мощность 700 м3/сут., фактическая мощность – 350 м3/сутки. Количество выпусков 1. Количество сточных вод поступающих на очистку от населения 0,2 тыс. м3/сут.

В посёлке сложилось напряженное положение с системой хозяйственно-бытовой канализации. Износ сетей 75 %.

Выводы:

- отсутствие водоотведения в части муниципального образования;

- большой процент износа сетей около 75%;

- необходима замена канализационных сетей;

- необходима модернизация КОС;

##### Проектные решения:

Расходы сточных вод

1. Жилая и общественная застройка

На основании СП 32.13330.2012. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 10.2-2 Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 200 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 60 |

Таблица 10.2-3 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут |
|  | пос. Васьково | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 1417 | 396,8 | 476,1 |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 83 | 16,6 | 19,9 |
|  | Итого |  | 1500 | 413,4 | 496,0 |
|  | Аэропорт Васьково | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 60 | 16,8 | 20,2 |
|  | дер. Верхние Валдушки | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 240 | 14,4 | 17,3 |
| Всего по МО «Васьковское» |  |  | 1800 | 444,6 | 533,6 |

2. Схема водоотведения

В муниципальном образовании «Васьковское» предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения в пос. Васьково.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения:

- Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки будет осуществляться самотеком на канализационные очистные сооружения (КОС).

- Намечается канализование территории новой застройки в пос. Васьково. В дер. Верхние Валдушки проектом предусматривается организация автономных систем водоотведения (септики).

Мероприятия:

- Модернизация канализационных очистных сооружений в пос. Васьково;

- Капитальный ремонт сетей водоотведения;

- Строительство новых сетей водоотведения в пос. Васьково

## Энергоснабжение

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет особую роль в народном хозяйстве, поэтому необходимо его последующее развитие, которое находит отражение в энергетической стратегии России. Основное направление данной стратегии применительно к Приморскому району заключается в стратегии развития и технического перевооружения ТЭК с ее конкретизацией в виде программ энергосбережения и энергоснабжения региона, развития топливных баз и энергетических комплексов:

- техническое перевооружение, модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности ЛЭП;

- перевод на природный газ крупнейших потребителей энергии в районе;

- использование местных энергоресурсов района;

- развитие системообразующей электросети, обеспечение ее целостности и интеграции с другими энергообъединениями, т.е. обеспечение энергетической безопасности;

- расширение применения энергосберегающих технологий, машин и материалов у конечных потребителей топлива и энергии, в том числе техническое перевооружение энергоснабжения жилищно-коммунального хозяйства района;

- снижение негативного воздействия ТЭК на окружающую природную среду.

Основными условиями для реализации изложенной стратегии являются:

- надежное энергоснабжение потребителей;

- привлечение в электроэнергетику долгосрочных инвестиционных ресурсов;

- организация производства древесного топлива из лесосечных отходов и низкосортной нереализуемой древесины.

### Электроснабжение

##### Существующее положение

Электроснабжение муниципального образования «Васьковское» осуществляется от Архангельской энергосистемы.

На территории муниципального образования «Васьковское» располагается ПС № 78 35/10(6) кВ «Васьково» в северно-восточной части пос. Васьково, установленная мощность трансформаторов которой составляет 3,5 МВА (1х2,5 и 1х1,0 МВА), подключенная нагрузка – 0,5 МВт.

ПС «Васьково» запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС № 7, расположенной около н.п. Пирсы.

По территории МО «Васьковское» транзитом проходит ВЛ 220 кВ «РП Первомайский – СДТЭЦ-2».

Распределение электроэнергии потребителям муниципального образования «Васьковское» осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка муниципального образования «Васьковское» составляет около 0,6 МВт.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по муниципальному образованию 1000 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по муниципальному образованию – 0,30 кВт/чел.

Коридоры воздушных ЛЭП напряжением 110, 35 и 10(6) кВ вносят планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке:

- для ВЛ 220 кВ по 25 метров от оси линии в каждую строну;

- для ВЛ 35 кВ по 15 метров от оси линии в каждую сторону;

- для ВЛ 10(6) кВ по 10 метров от оси линии в каждую сторону (по 5 метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

##### Проектные предложения

Для дальнейшего развития муниципального образования «Васьковское», покрытия возрастающих нагрузок требуется опережающее развитие электроэнергетики: генерации и электросетевого хозяйства.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по МО «Васьковское» – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Таблица 10.3.1-1 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по муниципальному образованию «Васьковское» в целом и по населенным пунктам отдельно

| Наименование муниципального образования, населенного пункта | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | численность населения, чел. | электропотребление, млн. кВтч/год | максимальная электр. нагрузка, МВт |
| пос. Васьково | 1500 | 3,26 | 0,62 |
| дер. Верхние Валдушки | 240 | 0,52 | 0,1 |
| аэропорт Васьково | 60 | 0,17 | 0,03 |
| МО «Васьковское», всего | 1800 | 3,95 | 0,75 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по муниципальному образованию «Васьковское» в целом на расчетный срок составит 0,75 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 4 млн. кВтч.

Таблица 10.3.1-2 Максимальная электрическая нагрузка муниципального образования «Васьковское» в целом.

| Сектор | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 0,75 |
| Прочие потребители | 0,45 |
| Итого по МО «Васьковское» | 1,2 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 1,0 |

Максимальная электрическая нагрузка муниципального образования «Васьковское» в целом составит на расчетный срок 1,2 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2035 г. 5,5 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развитием социальной сферы.

Покрытие электрических нагрузок муниципального образования «Васьковское» предусматривается от Архангельской энергосистемы через существующую ПС № 78 35/10(6) кВ «Васьково».

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в МО «Васьковское» необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ (пос. Васьково, дер. Верхние Валдушки). Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций .

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

В МО «Васьковское» необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; во всем муниципальном образовании осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

На территории муниципального образования «Васьковское», согласно Схеме перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 годы, будет осуществлено строительство участка ВЛ 220 кВ «ПС № 7н – СДТЭЦ-2» в створе существующего коридора ЛЭП 220 кВ.

Местоположение электроподстанции 35 кВ и выше, трассы ВЛ 35 кВ и выше показаны на схеме «Карта планировочной организации территории. Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения» в масштабе 1:50 000.

### Теплоснабжение

##### Существующее положение

Источниками теплоснабжения на территории муниципального образования «Васьковское» являются отопительные котельные.

В муниципальном образовании расположены 2 отопительные котельные малой установленной тепловой мощности:

- пос. Васьково – 1 котельная установленной тепловой мощностью 7,05 Гкал/час, работающая на угле (в настоящее время - на дровах);

- аэропорт «Васьково» – 1 котельная, работающая на угле.

Таблица 10.3.2-1 Основные характеристики отопительных котельных муниципального образования «Васьковское».

| № п/п | Котельная | Котлы | Установленная мощность/ годовая выработка теплоэнергии | Топливо | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Васьково (ООО РЭП «Сфера») | КВр-1,16к – 5 шт. КВр-1,74 – 1 шт. Э5Д2 – 2 шт. | 7,05 Гкал/час/ 14,0 тыс. Гкал | уголь | 2,6 |
|  | аэропорт «Васьково» (ОАО «2-ой Архангельский объединённый авиаотряд») | - | - | уголь | - |

От котельных теплоснабжается капитальная жилая застройка и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.).

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата. Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна.

Протяженность тепловых сетей по муниципальному образованию «Васьковское» в двухтрубном исчислении составляет около 3 км.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Износ теплосетей достигает 60-80 %. Необходима замена теплотрубопроводов с применением пенополиуретановой изоляции.

Приборы учета тепловой энергии установлены в пос. Васьково в д.71-д.77, Доме культуры, Спортивный комплекс, Васьковская средняя школа.

Отопительные котельные пос. Васьково и аэропорта «Васьково» оснащены водогрейными чугунными и стальными котлами малой производительности, работающими на угле.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в МО «Васьковское» находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

##### Проектные предложения

Северное расположение муниципального образования «Васьковское», низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоэтажную жилищную застройку и всю общественно-деловую застройку пос. Васьково.

Теплоснабжение отдельно стоящих многоквартирных и общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора муниципального образования «Васьковское» определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -31 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят в соответствии с таблицей ниже:

Таблица 10.3.2-2 Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий (Вт/кв. м общей площади).

| Застройка | ИЖС, 1-2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 230,8 | 136,0 | 90,0 |
| Новая | 177,6 | 101,4 | 87,0 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Таблица 10.3.2-3 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки пос. Васьково на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1500 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 85 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 54000 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 23800 |
| ИЖС | м2 | 0 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 23800 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 30200 |
| ИЖС | м2 | 3000 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 27200 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 10,44 |
|  | Гкал/час | 8,98 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 9,83 |
|  | Гкал/час | 8,45 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 6,53 |
| в т.ч. существующих | МВт | 3,24 |
| ИЖС | МВт | 0 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 3,24 |
| 5 и более этажных | МВт | 0 |
| новых | МВт | 3,29 |
| ИЖС | МВт | 0,53 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 2,76 |
| 5 и более этажных | МВт | 0 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 1,63 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,82 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 1,47 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,08 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора пос. Васьково составит на расчетный срок 8,98 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 0,53 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки пос. Васьково, планирующаяся покрываться от источников централизованного теплоснабжения, составит на расчетный срок 8,45 Гкал/час.

Таблица 10.3.2-4 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки дер. Верхние Валдушки на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 240 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 240 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 8640 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 5300 |
| ИЖС | м2 | 5300 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 0 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 3340 |
| ИЖС | м2 | 3340 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 0 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 2,72 |
|  | Гкал/час | 2,34 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 0,67 |
|  | Гкал/час | 0,57 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 1,82 |
| в т.ч. существующих | МВт | 1,22 |
| ИЖС | МВт | 1,22 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 0 |
| 5 и более этажных | МВт | 0 |
| новых | МВт | 0,59 |
| ИЖС | МВт | 0,59 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 0 |
| 5 и более этажных | МВт | 0 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 0,45 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,21 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,23 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,23 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора дер. Верхние Валдушки составит на расчетный срок 2,34 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 1,77 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой застройки дер. Верхние Валдушки составит на расчетный срок 0,57 Гкал/час.

Таблица 10.3.2-5 Расчетные тепловые нагрузки капитальной застройки аэропорта «Васьково» на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 60, |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 0 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 2160 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 960 |
| ИЖС | м2 | 0 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 960 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 1200 |
| ИЖС | м2 | 0 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 1200 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 0,41 |
|  | Гкал/час | 0,35 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 0,41 |
|  | Гкал/час | 0,35 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 0,25 |
| в т.ч. существующих | МВт | 0,13 |
| ИЖС | МВт | 0 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 0,13 |
| 5 и более этажных | МВт | 0 |
| новых | МВт | 0,12 |
| ИЖС | МВт | 0 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 0,12 |
| 5 и более этажных | МВт | 0 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 0,06 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,03 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,06 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0 |

Тепловая нагрузка капитальной застройки жилищно-коммунального сектора аэропорта «Васьково» составит на расчетный срок 0,35 Гкал/час.

Суммарная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора муниципального образования «Васьковское» составит на расчетный срок 11,67 Гкал/час, в том числе: многоквартирная застройка – 9,37 Гкал/час, ИЖС – 2,3 Гкал/час.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Проектом предлагается реконструкция и перевод котельной пос. Васьково на природный газ. Установленная тепловая мощность котельной должна составлять 10,0 Гкал/час.

В регионе действует ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы», направленная на постепенное замещение привозного топлива на виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области.

В целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные энергетические ресурсы Приморского района, в качестве которых выступают древесные отходы лесозаготовок и лесопиления. Поэтому необходима организация производства древесного топлива из лесосечных отходов и низкосортной нереализуемой древесины.

Теплоснабжение капитальной застройки аэропорта «Васьково» будет обеспечиваться теплоснабжением от существующей котельной, с учётом ее реконструкции и перевода на местное биотопливо (древесные пеллеты). Мощность котельной должна составлять 1,0 Гкал/час

Планируется строительство теплосетей в районы планируемой многоквартирной застройки.

На индивидуальную жилищную застройку будут приходиться около 20 % всей тепловой нагрузки муниципального образования. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения этой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ и древесное топливо.

Необходимо дальнейшее внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных;

- перевод котельных на местные виды биотоплива и природный газ;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

### Газоснабжение

##### Существующее положение

Газоснабжение муниципального образования «Васьковское» осуществляется сжиженным газом.

По территории МО «Васьковское» проходит магистральный газопровод-отвод на г. Северодвинск Ø 520 мм (рабочее давление 7,4 МПА).

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

На территории муниципального образования «Васьковское» ГРС не располагается.

ООО «Промгаз» приступил к корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Архангельской области, разработанной в 2006 г.

Потребители муниципального образования пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Архангельск.

##### Проектные предложения

Источником газоснабжения муниципального образования «Васьковское» предусматривается природный и сжиженный газ.

Природный газ будет подводиться к муниципальному образованию от ГРС «Новодвинск».

Использование природного газа улучшит условия проживания населения, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.

Для газификации муниципального образования «Васьковское» необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселкового газопровода до проектируемого газораспределительных пунктов в пос. Васьково и дер. Верхние Валдушки.

СУГ предлагается использовать для нужд населения в аэропорту «Васьково».

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по муниципальному образованию на перспективу составит 300 нм3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 нм3/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Суммарный расход природного газа по МО «Васьковское»  на расчетный срок составит 5,0 млн. куб. м/год, в том числе:

- на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 0,2 млн. куб. м/год;

- на выработку теплоэнергии для отопление жилищно-коммунального сектора – 4,7 млн. куб. м/год;

- прочими потребителями – 0,1млн. куб. м/год.

Местоположение ГРП, трассы проектируемых газопроводов показаны на Схеме развития инженерной инфраструктуры муниципального образования «Васьковское» в масштабе 1:50 000.

# Инженерная подготовка территории

Цель раздела – на основании комплексного изучения и анализа природных условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на среду муниципального образования, а также имеющихся инженерно-технических защитных и иных сооружений, предложить комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

Задачи инженерной подготовки территории сводятся к проведению мероприятий по улучшению физических характеристик территории или отдельной площадки, для придания ей максимальной пригодности под промышленное и гражданское строительство, способствовать улучшению физических характеристик территории, а также, к защите его территории от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов.

##### Существующее положение

В настоящее время на территории МО «Васьковское» централизованная сеть ливневой канализации существует в пос. Васьково. Поверхностный сток с территории дер. Верхние Валдушки осуществляется по рельефу местности и кюветам вдоль дорог поступает в р. Цигломинка (Исакогорка) без очистки. Отсутствие очистных сооружений поверхностного стока ведет к загрязнению данных водных объектов и тем самым ограничивает их использование в рекреационных целях.

##### Проектные предложения

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, на территории МО «Васьковское» проектом предусмотрены следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока

- Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод

- Благоустройство водотоков

- Благоустройство оврагов и крутых склонов.

## Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий муниципального образования, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком. Поверхностные сточные воды с территории предусматривается сбрасывать после очистных сооружений ливневой канализации в канализационные очистные сооружения.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Проектом намечается проведение реконструкции существующей сети ливневой канализации и очистных сооружений на территории пос. Васьково, строительство очистных сооружений ливневой канализации на территории дер. Верхние Валдушки. Водоприемником водосточной сети будет являться р. Цигломинка (Исакогорка).

## Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на рассматриваемой территории предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек;

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 11,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,82,0 м.

Норма осушения территории под застройку капитального типа, в соответствии со СНиП 2.06.15-85, принимается 2 м.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

## Благоустройство водотоков и водоёмов

Внутренние водотоки играют большую роль в регулировании водного режима  территории. В связи с этим предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков:

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- очистка русел и пойм водотоков от мусора;

- смягчение продольных уклонов;

- регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование).

- планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника);

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью, благоустройство дорожно-тропиночной сети.

## Благоустройство оврагов и крутых склонов

Вблизи северо-восточной границы дер. Верхние Валдушки, находящейся на берегу р. Цигломинка (Исакогорка), развит процесс оврагообразования.

Для стабилизации процесса оврагообразования и укрепления крутых склонов предусматривается проведение следующих мероприятий:

- перехват поверхностного стока у бровки склонов, что позволит предотвратить образование промоин;

- засыпка отвержков и промоин;

- уполаживание и одерновка склонов, при необходимости укрепление их габионами или железобетонными ячеистыми плитами (берега р. Цигломинка (Исакогорка)).

# Формирование природно-экологического каркаса территории. Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия

## Воздушный бассейн

### Состояние воздушного бассейна

Современное состояние атмосферного воздуха на территории всего Приморского района оценивается как удовлетворительное.

Основными загрязняющими веществами являются:

- окись углерода;

- двуокись азота;

- двуокись серы;

- пыль.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в МО «Васьковское» является автомобильный транспорт и близко расположенный аэропорт Васьково.

### Охрана воздушного бассейна

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- организация мониторинга атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях, создание стационарных и передвижных постов:

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- разработка проектов ПДВ на всех предприятиях муниципального образования;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог муниципального образования в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков);

- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

Реализация проектных решений настоящего Генерального плана позволит улучшить состояние воздушного бассейна.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

## Водные ресурсы

### Состояние водных ресурсов

Основными водотоками МО «Васьковское» являются реки, озера и ручьи: р. Брусовица, р. Мал. Бусовица, р. Кузьмиха,  р. Шухта, р. Илас, Андоерский Исток, Соленый Исток,  оз. Андозеро, оз. Иласское, оз. Коровье, Малое и Большое Павково  и ручьи.

Контроль за качеством поверхностных вод на территории МО «Васьковское» не ведется.

Основными источниками загрязнения поверхностных водотоков МО «Васьковское» являются следующие:

- несоблюдение режима воодоохранных зон в селитебной части муниципального образования;

- отсутствие системы ливневой канализации и очистных сооружений поверхностного стока;

- наличие автодороги что, в свою очередь, ведет к осаждению выбросов в непосредственной близости от автотрассы (преимущественно в виде пыли) и дальнейшему их смыву в почву и поверхностные водные объекты (особенно в период интенсивного таяния снега и во время дождей).

Загрязнению поверхностных водотоков также способствует существующая застройка садоводств, т.к. отсутствие в них централизованной системы канализации приводит к проникновению сточных вод как в почву, так и в поверхностные воды.

### Охрана водных ресурсов

Планировочные решения, предлагаемые проектом (реконструкция очистных сооружений канализации, реконструкция насосных станций, ограничения во внесении минеральных удобрений и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, устанавливается от 30 до 50 м.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50-ти метров;

- от 10 км до 50 км – в размере 100 метров;

- от 50 км и более – в размере 200 метров.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Дальнейшее развитие систем централизованной канализации (см. раздел «Водоотведение»).

- Оптимизация системы управления поселковыми и сельскими стоками, реконструкция очистных сооружений и изношенных канализационных сетей.

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер.

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

### Охрана подземных вод

Далее предлагаются мероприятия, соблюдение которых необходимо, для предотвращения истощения и загрязнения подземных вод муниципального образования «Васьковское» и соблюдения режима охраны источников водоснабжения муниципального образования.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- организация II и III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях муниципального образования;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса; В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 50 метров вокруг каждой скважины. Территория первого пояса огораживается, не допускается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения; В зону 2 и 3 поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.1110-02.

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На скважинах питьевой воды, где невозможно осуществление перечисленных далее мероприятий, необходимо либо их перепрофилирование в скважины для получения технической воды, либо их закрытие.

## Отходы производства и потребления

### Существующее состояние системы санитарной очистки

Показатели образования твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования «Васьковское» приведены в таблице (Таблица 12.3.1-1 Таблица Показатели образования твердых бытовых отходов на территории ).

Таблица 12.3.1-1 Таблица Показатели образования твердых бытовых отходов на территории МО «Васьковское»

| Населенные пункты МО «Васьковское» | Объем ТБО, тонн |  | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее (на 01.01.2013 г.) | Расчетный срок, 2035 г. |  |  |
|  |  |  | Существующее (на 01.01.2013 г.) | Расчетный срок, 2035 г. |
| пос. Васьково | 300,9 | 450 | 1003 | 1500 |
| дер. Верхние Валдушки | 17,1 | 72 | 57 | 240 |
| аэропорт Васьково | 13,5 | 18 | 45 | 60 |
| ИТОГО | 331,5 | 540 | 1105 | 1800 |

### Проектные предложения

Генеральным планом предлагается организация системы вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) населения путем установки контейнеров на специально оборудованных площадках на территории жилой застройки с вывозом отходов с данных площадок по мере заполнения контейнеров (летом – ежедневно).

Площадки для сбора ТБО необходимо снабдить достаточным количеством контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик и пр.) для внедрения селективного сбора отходов.

Существующий полигон в районе г. Архангельска принимает ТБО всего Приморского района, в том числе и МО «Васьковское».

Генеральным планом не предусматривается организация полигонов ТБО на территории МО «Васьковское».

Место возможного размещения нового полигона ТБО должно рассматриваться в рамках разработки Схемы территориального планирования Приморского района Архангельской области.

### Охрана зелёных насаждений

Охрана зелёных насаждений осуществляется согласно «Правилам создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации» (утверждены приказом Госстроя Российской Федерации от 15 декабря 1999 года №153).

На озеленённых территориях запрещается:

- складировать любые материалы;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;

- использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озеленённых улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведённые места для компостирования, вывозить на свалку или использовать при устройстве дренажа);

- посыпать солью или другими химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и прочие аналогичные покрытия;

- сбрасывать смёт и другие загрязнения на газоны;

- проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций согласно установленным правилам;

- проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта);

- ходить, сидеть, лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры;

- разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

- подвешивать на деревьях гамаки, качели, верёвки для сушки белья, забивать гвозди в стволы деревьев, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;

- разорять муравейники, ловить и уничтожать птиц и животных.

При производстве строительных работ строительные и другие организации обязаны:

- согласовывать с предприятием зелёного строительства (хозяйства) начало строительных работ в зоне зелёных насаждений и уведомлять указанные предприятия об окончании работ не позднее, чем за два дня;

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

- подъездные пути и места для установки подъёмных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;

- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовывать снятие его и буртование по краям строительной площадки. Забуртованный растительный грунт передавать предприятиям зелёного хозяйства для использования при озеленении этих или новых территорий.

## Особо охраняемые природные территории

В границах муниципального образования «Васьковское» находится южная оконечность территории Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения площадью 3,2 тыс.га, что составляет около 5 % от общей площади заказника (65,35 тыс.га). Граница заказника проходит по ж/д Архангельск-Северодвинск.

Заказник находится в ведении Архангельской области. Обеспечение охраны и функционирования ООПТ осуществляет Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области и Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды».

Беломорский государственный природный биологический заказник регионального значения образован в 1998 году с целью сохранения и восстановления редких животных, а также ценных в хозяйственном отношении видов водоплавающей дичи и других многочисленных видов охотничьих животных в местах концентрации на путях пролета, обитания и размножения в бассейне реки Северной Двины.

В соответствии с Положением о Беломорском государственном природном биологическом заказнике регионального значения, утвержденном постановлением администрации Архангельской области № 49-па от 11.12.2006 г. (в редакции постановления Правительства Архангельской области № 140-пп от 11.05.2010 г.) на территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе:

- рубки лесных насаждений (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок);

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста в лесах, болотах, водно-болотных угодьях, а также в пределах береговой линии водных объектов;

- выжигание растительности;

- охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, сбор яиц;

- натаска и нагонка охотничьих собак;

- пристрелка охотничьего оружия;

- хранение минеральных удобрений россыпью под открытым небом.

На территории заказника разрешается:

- организация туризма по согласованию с Агентством природных ресурсов и экологии Архангельской области;

- размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;

- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим законодательством;

- традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и ягод);

- регулирование численности объектов животного мира по согласованию со специально уполномоченными государственными органами.

##### Проектные предложения

На территории МО «Васьковское» не предполагается размещение вновь образуемых ООПТ.

## Организация санитарно-защитных зон

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Организация режима санитарно-защитных зон необходима для действующих предприятий. Суть ее заключается в том, что путем устройства разрыва между промышленными предприятиями и селитебной территорией создаются условия рассеивания загрязняющих веществ при попадании их в атмосферу вместе с выбросами из труб предприятия.

Санитарно-защитные зоны для организаций и прочих объектов муниципального образования «Васьковское» определены исходя из представленных исходных данных и на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 12.5-1 Размеры санитарно-защитных зон для объектов МО «Васьковское»

| № п/п | Название объекта | Ширина СЗЗ, м | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладбище, площадь 37,1 га | * | * |
|  | Карьеры нерудных стройматериалов (на разрабатываемых месторождениях строительных песков («16 км-II», «16 км-III», «Иласский 1 участок недр», «Кузьмиха») | 500 | 2 |
|  | Железнодорожная ветка | 100 | 4 |
|  | ЗАО «Валдушкилес» (дер. Верхние Валдушки) | 100 | 4 |
|  | ЗАО «Белый медведь» | 100 | 4 |
|  | ОАО «ДарЛес» | 100 | 4 |
|  | ЗАО «АрхЭнергоСтройКомплект» | 100 | 4 |
|  | ОАО «Архресурс» | 100 | 4 |
|  | Котельная | 50 | 5 |
|  | АЗС (проектируемая в пос. Васьково) | 100 | 4 |
|  | Пожарная часть | 50 | 5 |
|  | Амбулатория (проектируемая), фельдшерско-акушерский пункт | 50 | 5 |
|  | Баня (проектируемая) | 50 | 5 |
|  | Отдельно стоящие гаражи | 50 | 5 |

*Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га. – 500 м ; кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га – 300 м; кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га – 100 м. Сельские кладбища, закрытые кладбища – 50м. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища - 50 м (это полное название вместо "сельские кладбища, закрытые кладбища").

Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория муниципального образования «Васьковское» по сложности природных условий относится к категории средней сложности по сочетанию следующих преобладающих факторов:

- Более трех геоморфологических элементов одного генезиса;

- Два выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом;

Источники природных чрезвычайных ситуаций

- метеорологические:сильный ветер, продолжительный дождь (ливень),гроза, град, туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель,гололед;

- гидрологические: заболачивание. Согласно данным Администрации МО «Васьковское» (письмо исх. от 02 марта 2015 №131), риск подтопления территории муниципального образования отсутствует;

- геологические: по данным Администрации МО «Васьковское» оврагообразование, эрозия, карстовые процессы на территории поселения отсутствуют;

- природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары

В таблице представлены природные опасные явления, возникновение которых возможно на территории района.

Таблица 13-1 Характеристика опасных природных явлений

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет | Населенные пункты, транспортные магистрали, лесные массивы муниципального образования «Васьковское» |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | Сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, транспортные магистрали муниципального образования «Васьковское» |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | Населенные пункты, транспортные магистрали, лесные массивы муниципального образования «Васьковское» |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | Сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, транспортные магистрали муниципального образования «Васьковское» |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | Населенные пункты муниципального образования «Васьковское», транспортные магистрали |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | ежегодно | Сельскохозяйственные угодья на территории муниципального образования «Васьковское» |
| 7 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10лет | Населенные пункты муниципального образования «Васьковское», транспортные магистрали |
| 8 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории муниципального образования «Васьковское», транспортные магистрали, воздушные линии электропередач |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -40 0С и ниже | 1 раз в 2-3 года | На всей территории муниципального образования «Васьковское» |
| 10 | Высокие уровни воды |  |  |  |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожароопасности выше 10000 0С (по формуле В.Г. Нестерова) | ежегодно | Лесные массивы на всей территории муниципального образования «Васьковское» |
| 12 | Природный пожары | Площадью более20 га | 1 раз в 9-10 лет | Лесные массивы на всей территории муниципального образования «Васьковское» |
|  |  | Площадью менее 20 га | Ежегодно |  |

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации природного характера»

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций

- транспортные аварии (катастрофы);

- аварии на магистральном газопроводе;

- аварии на АЗС;

- аварии на электрических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации техногенного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации техногенного характера»

- Чрезвычайные ситуации природного характера

При стихийных бедствиях(сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и т.д.) могут возникнуть аварии коммунально-энергетических сетях с нарушением нормальной жизнедеятельности населенных пунктов и объектов экономики района.

Сильные снегопады и метели

При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий и сооружений, нарушение транспортного сообщения на автодорогах.

Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры

При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень разрушения, в том числе кровли, оконных и дверных заполнений.

Сильные морозы

При сильных морозах возможны выход из строя систем теплоснабжения и водоснабжения населения.

Обледенение и гололед

При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи и электропередач, увеличение числа автомобильных аварий, нарушение автомобильного движения, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

Град, засухи, суховеи, заморозки

Опасные природные явления, которые наносят ущерб сельскому хозяйству. По многолетним наблюдениям в результате града, засухи, заморозков потери урожая сельскохозяйственных культур могут быть до 30%.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- заблаговременное создание системы оповещения и предупреждения населения и объектов экономики о распространении неблагоприятных природных явлений;

- создание аварийного запаса противогололедных средств;

- подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии.

Опасные гидрологические явления

Заболачивание - нарастающее переувлажнение почвогрунтов с изменением почвенно-растительного покрова. Заболачивание развито в северной, центральной и юго-восточной части муниципального образования.

Природный пожар

Возникновение лесных пожаров возможно в лесных массивах муниципального образования «Васьковское». На территории муниципального образования лесным пожарам подвержен пос. Васьково. Протяженность границы населенного пункта с лесным массивом 1,9 км.

При возникновении лесных пожаров может создаться угроза возгорания на объектах экономики, жилых массивах частного сектора.

Территория муниципального образования характеризуется высокой пожароопасностью лесов и выражается 4-м и 5-м классами горимости, которые относятся к высокой (4000-10000 единиц и чрезвычайной 9 более 10000 единиц пожарной опасности. Пожар леса может привести к повреждению жилых и производственных помещений, высоковольтных линий электропередач, магистральных линий связи.

Пожароопасный период длится с апреля по октябрь.

Меры предупреждения и снижения ущерба

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение его на основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди населения.

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с пожарами.

С наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об этом с помощью средств массовой информации.

В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная информация о степени пожарной опасности по условиям погоды.

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и даже временное прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при въезде в лес могут выставляться контрольные посты.

Комплекс мер по защите населения включает:

- своевременное обнаружение пожаров;

- постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки;

- своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития;

- высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров.

- Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Для предупреждения и снижения последствий возникновения лесных пожаров в пожароопасные сезоны проводятся:

- принятие постановления главы муниципального образования «Васьковское» по проведению профилактических мероприятий и тушению лесных пожаров с приложением Плана взаимодействия с расчетом выделения сил и средств для ликвидации лесных пожаров организациями – лесопользователями;

- организационная работа с населением, выходящим (выезжающим) в леса и ограничение выходов и выездов в них;

- усиление наблюдения за возникновением лесных пожаров;

- проведение лесотехнических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения пожаров.

Согласно п. 5 Приложения 1 к СНиП 2.07.01-89*, расстояния от границ застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера

- Аварии на транспорте

По территории муниципального образования возможно возникновение крупных ДТП из-за нарушения правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия при наличии снежных заносов, туманов, гололедно-изморозевых отложений. Существует риск ЧС на федеральной автотрассе М8 (Москва-Архангельск) и на автодороге областного значения Архангельск-Северодвинск.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям, загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей.

Статистические данные аварий при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, показатели вероятности по видам аварий.

Анализ аварийности на автомобильном транспорте показывает, что причинами аварий при проведении операций слива-налива автоцистерн чаще всего становятся нарушения водителем или оператором налива требований безопасности (неполное заполнение цистерн, перелив цистерны, залив в цистерну вещества, для которого она не приспособлена) – до 80% от общего числа аварий. Также немалую роль играет техническое состояние как устройств слива-налива, так и автоцистерн.

При операциях слива-налива в ж/д цистерны на эстакадах также до 80% аварий вызваны ошибками обслуживающего персонала, 20% - конструктивными недостатками оборудования и его износом.

Исходя из реальной обстановки в районе расположения объекта, внешние воздействия природного и техногенного характера можно охарактеризовать следующим образом:

- внешние воздействия природного характера в результате действия природных катастроф (смерч, наводнение, землетрясение) маловероятны;

- возможны ураганы, снежные заносы, которые могут привести к срыву или падению кровли зданий и в дальнейшем к разгерметизации оборудования (трубопроводов, емкостей), при наличии источника возгорания утечки СУГ могут привести к взрыву, средняя вероятность – 10-5 в год.

Перевозка сжиженного газа осуществляется по автодороге М8 «Холмогоры» до пос.Васьково.

- Таблица 13-1 Расчеты аварий, связанных со взрывами сжиженных углеводородных газов (СУГ) на автомобильном и железнодорожном транспорте

| Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций (последовательность событий) | Полное разрушение автоцистерны (V=27,1 м3) → выброс газа, образование газовоздушного облака, воспламенение → взрыв, пожар |
| --- | --- |
| Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: |  |
| - частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций , год -1 | 2,62*10-10 |
| - количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, т м3/Ки | 5,6 |
| Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: |  |
| - площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2 | 41355,34 – полная, 48457,92 – сильная, 215483,11 – средняя, 20298848,63 – слабая, 9651478,34 расстекления |

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, рассматриваются:

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение «огненных шаров» и горящих разлитий.

Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице:

- Взрывопожароопасные вещества

| вещество | радиус зоны поражения, м |  | площадь зоны поражения, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| диз. топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |
| взрывчатые вещества | радиус взрыва, км |  | площадь зоны поражения, км2 |  |
|  | 1,0 |  | 3,2 |  |

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость

Риски на железнодорожном транспорте

По территории муниципального образования «Васьковское» проходит железнодорожная магистраль. Аварийно-опасные участки отсутствуют. За последние 10 лет аварии на железнодорожном транспорте не зафиксированы.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 13.2.1-3 Токсичные вещества при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, м |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона фактического заражения | зона возможного заражения | зона фактического заражения | зона возможного заражения |
| Хлор | 48000 | 802 | 5000 | 2,02 | 78,4 |

Примечание: зоны поражения вычислялись по РД 52.04.253-90. Расчётная масса вещества принимается для 60т железнодорожной цистерны с учётом нормативного заполнения.

Таблица 13.2.1-4 Взрыв ТВС при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 48000 (4800) | 63,3 | 77,9 | 111,2 | 216,6 | 42,7 | 108,7 | 175,6 | 261,5 |

Примечание: показатели вычислялись по методике оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Расчетная масса вещества принимается для 60т железнодорожной цистерны с учётом нормативного заполнения и коэффициентом участия вещества в образовании облака ТВС, который для ЛВЖ составляет 0,1.

Таблица 13.2.1-5 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу«огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | площадь разлива, м2 | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 48000 | 19,8 | 1241 | 39 | 28800 | 76,5 | 400 |

Примечание: показатели вычислялись по методике оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Расчетная масса вещества принимается для 60т железнодорожной цистерны с учётом нормативного заполнения.

Возможное количество пострадавших может составить до 200 человек.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте

- оборудование железнодорожных станций системой оповещения.

- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Аварии на аэродроме

На территории поселения имеется аэродром в п. Васьково. К опасным зонам относится зона воздушного подхода аэродрома.

Перечень возможных ЧС на аэродроме:

1.возгорание горючих материалов.

2.падение или столкновение воздушного судна.

Аварии на магистральном газопроводе

По территории МО «Васьковское» проходит магистральный газопровод-отвод на г. Северодвинск.

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

На территории муниципального образования «Васьковское» ГРС не располагается.

Основные причины аварий на объектах магистральных трубопроводов:

- внешние воздействия на трубопроводы;

- нарушения правил производства работ при строительстве и ремонте, коррозионные повреждения труб, запорной и регулирующей арматуры;

- нарушения технических условий при изготовлении труб и оборудования;

- ошибочные действия эксплуатационного и ремонтного персонала.

Магистральный газопровод показан на схеме  «Комплексная оценка территории. Карта ограничений использования территории. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Аварии на АЗС

На территории поселения предлагается размещение АЗС в пос. Васьково. Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице 14-5 представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

- Таблица 14-2 Расчет вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: с образованием пролива нефтепродукта; с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: с образованием пролива нефтепродукта; с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: с образованием пролива нефтепродукта; с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: с образованием пролива нефтепродукта; с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

- Аварии на химически опасных объектах

Химически опасные объекты (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

В соответствии с данными Реестра потенциально опасных объектов Архангельской области на территории поселения ХОО в настоящее время отсутствуют. В рамках утвержденной градостроительной документации и генерального плана МО «Васьковское» не предусмотрено размещение ХОО на территории поселения.

На сопредельной территории МО «Город Архангельск» расположены Соламбальский ЦБК и Архангельский ЦБК. Зона возможного распространения хлорного облака до 12,5 км может накрыть часть территории муниципального образования «Васьковское». Сведения приведены в соответствии с письмом Управления по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Приморского района от 21.11.2013 №08-15/136.

- Аварии на коммунально-энергетических сетях

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

- на линиях электропередач:

- трансформаторные  подстанции;

- обрыв воздушных линий электропередач

- на системах водоснабжение и водоотведения:

- водозаборные узлы;

- трубопроводы.

- на системе теплоснабжения

- котельные;

- трубопроводы теплоснабжения.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения около 500 чел., деятельности учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения

Таблица 13.2.2-1 Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

| Сведения о наличие сил и средств для ликвидации ЧС и эвакуацию населения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование формирования | л/с, ед. тех. | Нормативное время готовности | Нормативное время прибытия | Нормативный документ | Наименование ОДС № телефона |
| Функциональные подсистемы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предупреждение и тушение пожаров | л/с 8 чел. 4 ед. тех. | 1 мин | До 20 мин | ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Дисп. (8182)-64-3879 |
| 2 | Охрана общественного порядка | л/с 6 чел. 2 ед. тех. | 2 мин | До 10 мин | Приказ МВД от 26.02.2002 № 174 | Деж. по РОВД (8182)-28-60-20 |
| Территориальные подсистемы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | БСМП |  | 2 мин. | 20 мин. |  | ДДС (8182)- 43-17-03 |
| 4 | ЦРБ |  |  |  |  | Глав. Врач (8182)-27-65-39 |
| 5 | ОГУ ОГПС№20 |  |  |  |  | Нач. отряда Левин А.И. 8-(8182)-42-01-19 |
| 6 | ОВД |  |  |  |  | Начальник Козлов С.Н. (8182)-28-60-20 |
| 7 | ГИБДД |  |  |  |  | 3 рота ОБДПС (8182)-28-59-69 |

- Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов:

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»

Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений

Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.

Пожары на территории МО «Васьковское» могут произойти:

- в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов;

- на транспорте;

- в зданиях и сооружениях жилого, социально - бытового и культурного назначения;

- при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств;

- при возгорании лесных массивов и возникновении неконтролируемых палов;

При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Действие высоких температур вызовет пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытия и других элементов сооружений. Кирпичные стены и столбы, особенно  внутренние, также деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном нагревании до 500 – 600 С произойдет растрескивание кирпича и разрушение кирпичного материала. Внутренние слои кладки, прилегающие к разрушенному слою и нагревающиеся до температуры выше 4000 С, потеряют до 30 - 50 % прочности.

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо горения внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, потолочных плит, выполненных из горючих древесных материалов как правило будет выделяться ядовитый дым.

Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов муниципального образования «Васьковское»

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

- возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети муниципального образования;

- снос ветхих и аварийных зданий;

- реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

- перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

- разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

- взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

- применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

- обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

- применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица 13.3-1 Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в МО «Васьковское»; | 2 |
| расход воды на один наружный пожар; | 15 л/с |
| расход воды на внутренний пожар. | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет (15ּ2+10)ּ3ּ3,6=0,43 тыс. м3.

Во всех населенных пунктах необходимо наличие не менее 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения.

Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

В настоящее время создается Добровольная пожарная дружина (5 человек).

Расположение потенциально опасных объектов, силы территориальной подсистемы РСЧС показаны на схеме «Риск уязвимости территории от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций».

# Предложения по изменению границ населенных пунктов (сводный баланс использования территории)

Генеральным планом предлагается увеличение площади земель населенного пункта д. Верхние Валдушки. Расширение населенного пункта планируется путем перевода 5,2 га земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. Перевод земель осуществлен на основании письма № 724 от 04.12.13г. от Администрации муниципального образования «Васьковское» (исходно-разрешительная документация).

Перевод земель сельскохозяйственного назначения, в земли населенных пунктов

Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения базируется на основаниях требований Федерального законодательства: Федеральными Законами от 21.122004 № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую» и от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также регулируется Земельным кодексом РФ.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию находится в компетенции субъекта Российской Федерации. В соответствии со ст.7 ФЗ от 21.12.2004 № 172-ФЗ перевод земель сельскохозяйственного назначения допускается в исключительных случаях:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (сельскому поселению), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 настоящей статьи;

- с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы д. Верхние Валдушки представлен в таблице 14-1.

Таблица 14-3

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29:16:205401:20 | 183,15 | 0,2 |
| 2 | 29:16:205401:21 | 231,39 | 0,3 |
| 3 | 29:16:205401:22 | 14076 | 0,2 |
| 4 | 29:16:205401:23 | 126,37 | 0,1 |
| 5 | 29:16:205401:24 | 422,55 | 0,5 |
| 6 | 29:16:205401:25 | 536,67 | 0,6 |
| 7 | Неразграниченная собственность: | 77,73 | 3,3 |
| 8 | Итого: |  | 5,2 |

Изменение площади населенных пунктов представлено в таблице 14-2.

Таблица 14-4

| № п/п | Населенные пункты | 2013 г |  | Первая очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Структура, % | Площадь, га | Структура, % |
| 1 | п. Васьково | 94,7 | 67,7 | 94,7 | 65,3 |
| 2 | д. Верхние Валдушки | 45,2 | 32,3 | 50,4 | 34,7 |
| 3 | Итого: | 139,9 | 100,0 | 145,1 | 100,0 |

Перевод земель сельскохозяйственного назначения, в земли особо охраняемых территорий и объектов

К переводу предлагается земельный участок с кадастровым номером 29:16:206201:16 (8,0 га) под размещение спасательно-оздоровительного комплекса "У озера".

Изменение структуры земельного фонда (баланс земель) представлено в таблице 14-3.

Таблица 14-5

| № п/п | Категория земель | 2013 г. |  | Первая очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Структура, % | Площадь, га | Структура, % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 746,4 | 2,5 | 733,2 | 2,4 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 139,9 | 0,5 | 145,1 | 0,5 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 23999,7 | 79,9 | 23999,7 | 79,9 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 25,0 | 0,1 | 33,0 | 0,1 |
| 5 | Земли лесного фонда | 5140,7 | 17,1 | 5140,7 | 17,1 |
| 6 | Итого в административных границах: | 30051,7 | 100,0 | 30051,7 | 100,0 |

# Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2013 | Расчетный срок (2035) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения в пределах МО «Васьковское» | тыс. чел. | 1,1 | 1,8 |  |
|  | Численность сезонного населения | тыс. чел. | 150 | 240 |  |
|  | Естественный прирост (убыль) населения | человек на 1000 жителей | 5,5 | 10 |  |
|  | Механический прирост (убыль) населения | ежегодно на 1000 жителей | 89 | 95 |  |
|  | Территория МО «Васьковское» в пределах границы — всего, из них: | га | 30051,7 | 30051,7 |  |
|  | Территория населенных пунктов | га | 139,9 | 145,1 |  |
|  | Территория за пределами населенных пунктов: | га | 29911,8 | 29911,8 |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 746,4 | 733,2 |  |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | га | 23999,7 | 23999,7 |  |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 25,0 | 33,0 |  |
|  | Земли лесного фонда | га | 5140,7 | 5140,7 |  |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2013 г.) | тыс. м² | 34,6 | - |  |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс. м² | - | 4,5 |  |
|  | Средний уровень жилищной обеспеченности | м² общ. площади на 1 чел. | 31,3 | 36 |  |
|  | Проектная численность постоянного населения | тыс. чел | 1,1 | 1,8 |  |
|  | Требуемый жилищный фонд для постоянно проживающего населения | тыс. м² | - | 64,8 |  |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. м² | - | 34,7 |  |
|  | Среднегодовой объем нового строительства | тыс. м² общ. пл. |  | 1,5 |  |
|  | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест / на 1000 чел. | 0 | 67 |  |
|  | Общеобразовательные учреждения |  | 200 | 122 |  |
|  | Учреждения дополнительного образования | мест / на 1000 чел. | 136 | 83 |  |
|  | Стационары | коек /на 1000 чел. | 0 | 0 |  |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену /на 1000 чел. | 0 | 23 |  |
|  | Учреждения культуры | мест / на 1000 чел. | 227 | 150 |  |
|  | Библиотечные учреждения | тыс.единиц хранения / на 1000 чел. | 1,4 | 8,05 |  |
|  | Спортивные клубы/сооружения | кв.м/ на 1000 чел. | 705 | 431 |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м/ на 1000 чел. | 727 | 2,694 |  |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Протяженность автобусной сети | км | 10,9 | 10,9 |  |
|  | Общая протяженность автодорожной сети | км | 16,2 | 16,2 |  |
|  | в том числе с твердым покрытием | км | 15,0 | 16,2 |  |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями/на 1 000 жителей | автомобилей | Н.д. | 400 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. | 0,23 | 0,55 |  |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,23 | 0,44 |  |
|  | в т.ч. производственные нужды | тыс. м3/сут. | - | - |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | тыс. м3/сут. | 211 | 307 |  |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 211 | 247 |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,44 |  |
|  | в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,44 |  |
|  | в т.ч. производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | - | - |  |
|  | Энергоснабжение |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт | 0,6 | 1,2 |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,21 | 0,75 |  |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | 1000 | 2170/2750 |  |
|  | Годовое потребление всего, в т.ч. | млн. кВтч | н/д | 5,5 |  |
|  | жилищно-коммунального сектора | млн. кВтч | 0,7 | 4,0 |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего, в т.ч. | Гкал/час | н/д | 11,7 |  |
|  | без ИЖС | Гкал/час | н/д | 9,4 |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление природного газа всего, в том числе: | млн. куб. м/год | 0 | 5,0 |  |
|  | пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 0 | 0,2 |  |
|  | на выработку теплоэнергии | млн. куб. м/год | 0 | 4,7 |  |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений | объект | 1 | 1 (пос.Васьково) |  |
|  | Организация и очистка поверхностного стока (строительство очистных сооружений ливневой канализации) | объект | - | 1 (дер. Верхние Валдушки) |  |
|  | Благоустройство водотоков по рекам | Нас. пункт |  | дер. Верхние Валдушки |  |
|  | Благоустройство оврагов и крутых склонов | Нас. пункт |  | дер. Верхние Валдушки |  |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тонн | 331,5 | 540 |  |